DISLab物理实验系统配置

附表1：物理标准配置

| No. | 名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | LW6001 | 四通道并行采集，不区分数字与模拟通道；与计算机USB接口通讯，最大采样率40K；无须外接电源；可接插移动采集模块，供野外使用 | 1台 |
| 2 | 电流传感器 | LW6118 | 量程：-2A~+2A；分度：0.01A | 1只 |
| 3 | 微电流传感器 | LW6113 | 量程：-1μA~+1μA；分度：0.01μA | 1只 |
| 4 | 电压传感器 | LW6119 | 量程：-20V~+20V；分度：0.01V | 1只 |
| 5 | 磁传感器A | LW6114 | 量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT | 1只 |
| 6 | 力传感器A | LW6101 | 量程：-20N~+20N；分度：0.01N； 可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值） | 2只 |
| 7 | 分体式位移传感器 | LW6102 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，量程：0~200cm，分度：1mm。无测量盲区 | 1套 |
| 8 | 光电门传感器 | LW6103 | 分度10μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间 | 2只 |
| 9 | 声波传感器 | LW6131 | 能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征； 频率量程：20Hz~20kHz | 1只 |
| 10 | 温度传感器 | LW6121 | 量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 | 1只 |
| 11 | 压强传感器A | LW6122 | 量程：0~300 kPa；分度：0.1 kPa； 可用于直接测量气体的绝对压强；配件：20ml注射器 | 1只 |
| 12 | 附件 | LW6200 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 1套 |
| 13 | 软件（赠送） | LW6401 | 光盘存储，含物理专用软件和通用软件 | 1张 |

附表2：DIS物理选配传感器及配件

| No. | 名称 | 型号 | 技术性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动采集模块 | LW6201 | 320×240；真彩；128Mb内存；运行Linux；与采集器USB-B口通讯；与计算机网口通讯；PC版软件全移植；触控笔操作；可充电锂电池供电；可替代PC | 1只 |
| 2 | 便携式采集终端 | LW9001 | 8.9吋 LCD (1024x600)； 1G内存；16G SSD 硬盘；内置无线网卡 支持Linux、Windows XP操作系统； PC版软件全移植；触控笔操作；四通道数据采集；可充电锂电池供电 | 1套 |
| 3 | 多量程电流传感器 | LW6115 | 量程：-2A~+2A；分度：0.01A； 量程：-200mA~+200mA；分度：1mA； 量程：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA | 1只 |
| 4 | 多量程电压传感器 | LW6116 | 量程：-20V~+20V；分度：0.01V； 量程：-2V~+2V；分度：0.001V； 量程：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV | 1只 |
| 5 | 磁传感器B | LW6117 | 量程：-100mT~+100 mT；分度：0.1 mT | 1只 |
| 6 | 力传感器B | LW6109 | 量程：-50N~+50N；分度：0.1N； 可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值） | 1只 |
| 7 | 压强传感器B | LW6124 | 量程：0~700 kPa；分度：0.1 kPa； 可用于直接测量气体的绝对压强；配件：20ml注射器 | 1只 |
| 8 | 加速度传感器 | LW6105 | -50m/s2~+50m/s2，三维 | 1只 |
| 9 | 声强传感器 | LW6132 | 量程20 dB ~120dB，分度：0.1dB | 1只 |
| 10 | 相对光照度分布传感器 | LW6141 | 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12dot/mm | 1只 |
| 11 | 双量程光照度 传感器 | LW6142 | 量程：0～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx | 1只 |
| 12 | 光照度传感器 | LW6143 | 量程：0～10000lx，分度：1 lx | 1只 |
| 13 | 光学附件 | LW5211 | 激光光源、托架、单双缝、偏振片 | 1套 |
| 14 | G-M传感器 | LW6151 | 量程：0~40000c/min；用于测量β、γ粒子脉冲数 | 1只 |
| 15 | 教学放射源 | LW5210 | 安全低辐射，脉冲数<200cpm，已通过上海市环境辐射安全监测站检测 | 1只 |
| 16 | 一体式位移传感器 | LW6104 | 量程：0.4m~6m，分度：1mm | 1只 |
| 17 | 小量程位移传感器 | LW6106 | 量程：0~50mm，分度：0.1mm | 1只 |
| 18 | 旋转运动传感器 | LW6107 | 最大30转/秒，分度0.2° | 1只 |
| 19 | 无线力传感器 | LW6152 | 量程：-50N~+50N；分度：0.1N | 1只 |
| 20 | 无线加速度传感器 | LW6153 | -50m/s2~+50m/s2，三维 | 1只 |
| 21 | 红外温度传感器 | LW6184 | 量程：-20℃～+200℃ | 1只 |
| 22 | 电子罗盘传感器 | LW6185 | 量程：0°～359° | 1只 |
| 23 | 常开常闭传感器 | LW6186 | 可通过设置的条件，由其它传感器来控制该传感器断开或闭合 | 1只 |

附表3：DISLab配套实验器材

| No. | 名称 | 型号 | 参数 | 数量. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多用力学轨道 | LW5301 | 标准配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车两台、弹簧两根、100克配重片三块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、座架、挂架及支架一宗，策动源一套 | 1 |
| 2 | 斜面上力的分解 | LW6306 | 由座架、可调斜面和内置式力传感器、环型物块构成。不需另配传感器 | 1 |
| 3 | 向心力实验器 | LW5302 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件构成。自由旋转，不需电机驱动 | 1 |
| 4 | 机械能守恒实验器 | LW5304 | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 1 |
| 5 | 力的合成与分解实验器 | LW5305 | 精密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准方型物块 | 1 |
| 6 | 平抛运动实验器 | LW6307 | 由座架、立杆、弓型滑道、光电门支架、内置式接触传感器、小球、标尺游标等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 1 |
| 7 | 环形线圈 | LW5309 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 1 |
| 8 | 螺线管 | LW5308 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 1 |
| 9 | 多向转接头 | LW5310 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 1 |
| 10 | EXB系列电学实验板V1.0 | LW5313~ LW5324 | 共12块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 | 1 |
| 11 | 远红外加热器 | LW5311 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 1 |
| 12 | 金属热膨胀实验器 | LW6326 | 由底座、金属丝和拉杆组成 。与力传感器配合使用 | 1 |
| 13 | 浮力定律实验器 | LW6327 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用 | 1 |
| 14 | 玻璃导电实验器 | LW6328 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 | 1 |
| 15 | 温差电流实验器 | LW6329 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 | 1 |
| 16 | 热辐射实验器 | LW6330 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 | 1 |
| 17 | 中和滴定实验装置 | LW6212 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积 | 1 |
| 18 | 逻辑电路实验器V1.0 | LW6312 | 由与或非三种门电路、五种开关电路、二种显示模块、连接器和电源等十五个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验 | 1 |
| 19 | 朗威®天籁声学教学软件V1.0 | LW6410 | 由声波采集、波形展示和频谱分析功能构成，可通过外接话筒采集、音频发生器和调用声库三种方式获取声波。能够完成声学三要素、声速测量、声波合成与共鸣、声纹分析等实验 | 1 |
| 20 | 模块机器人V1.0 | LW4325 | 由传感器（声光电）、控制器、多种执行器构成 | 1 |
| 21 | 地磁场发电机 | LW6332 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 1 |
| 22 | 查理定律实验器 | LW6333 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 1 |
| 23 | 压缩气体做功实验器 | LW6334 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 1 |
| 24 | 单头磁力固定座 | LW6335 | 圆型底座配强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定传感器 | 1 |
| 24 | 三角磁力固定座 | LW6336 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 1 |
| 25 | 力学探究仪（牛顿第二定律专用） | LW6339 | 由水平底板、垫块、中旋转基板、三角斜面、轨道、缓冲挡板组成，配合小车与附件，无需拉动小车可实现小车在恒力作用下运动 | 1 |
| 26 | EXB系列电学实验板V2.0 | LW6337 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 | 1 |
| 27 | 逻辑电路实验器V2.0 | LW6338 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器和软件等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 1 |
| 28 | 摩擦做功实验器 | LW6340 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 |
| 29 | 摩擦力实验器 | LW6341 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 1 |
| 30 | 安培力实验器 | LW6342 | 由强力磁性底座、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度和供电电流的关系 | 1 |