河北科技师范学院粉刷油漆工程招标有关事项说明

河北科技师范学院拟实施粉刷油漆维修工程（以下简称本工程），现前期准备工作已基本完成，具备招标条件。根据《河北省建筑市场管理条例》、《河北省建设工程招标投标管理规定》和《河北科技师范学院关于进一步规范经济活动项目招标工作的暂行规定》的要求，采取竞争性谈判方式。本工程分为A段、B段、C段三个标段进行，每个标段单独报价，同时开标，最后分标段择优选定中标单位。现将有关事项说明如下：

一、本工程标段划分

1、A段：秦皇岛校区南院5#、6#学生公寓外墙粉刷工程；秦皇岛校区北院西教学楼楼道内墙粉刷工程

工程名称：河北科技师范学院秦皇岛校区南院5#、6#学生公寓外墙粉刷、北院西教学楼楼道内墙粉刷工程。

工程量：5#、6#学生公寓外墙粉刷面积6000㎡；北院西教学楼楼道内墙粉刷面积7000㎡.

建设地点:河北科技师范学院秦皇岛校区院内

2、B段：河北科技师范学院围墙护栏油漆

工程名称：河北科技师范学院秦皇岛校区围墙护栏油漆、开发区校区围墙护栏油漆、开发区校区报告厅外部屋顶球架油漆。

工程量：秦皇岛校区围墙护栏油漆面积 1500 ㎡、立柱外墙乳胶漆面积800㎡；开发区校区围墙护栏油漆面积 3000 ㎡、立柱外墙乳胶漆面积1900㎡；开发区校区报告厅外部屋顶球架及立柱油漆面积1100㎡.

建设地点:河北科技师范学院秦皇岛校区、开发区校区院内

3、C段:昌黎校区5#教学楼内墙粉刷工程

工程名称：河北科技师范学院昌黎校区5#教学楼内墙粉刷工程。

工程量：昌黎校区5#教学楼内墙粉刷面积 4500 ㎡，油漆面积1000 ㎡。

建设地点:河北科技师范学院昌黎校区院内

二、技术要求：

1、外墙粉刷工程

（1）、基层处理：将原旧涂料层铲除

（2）、外墙刮防水腻子两遍。

（3）、外墙刷中档外墙乳胶漆两遍。（颜色待定）。

2、油漆工程

（1）、基层处理：将原油漆层打磨、脱漆、除锈

(2) 钢筋护栏局部修复、加固。

（3）、刷防锈漆两遍。

（4）、刷油漆两遍。（颜色与原颜色一致）

3、内墙粉刷工程

（1）、基层处理：将原旧涂料层、油漆层铲除

（2）、内墙刮柔性腻子两遍。

（3）、内墙刷白色内墙涂料两遍，墙裙刷油漆两遍。

四、本工程共性要求

1、工期要求：内墙粉刷工程按合同约定日期开工并交付使用；室外油漆、粉刷、保温工程自中标之日起，30个工作日交付使用。

2、承包方式:包工包料。

3、工程质量等级：合格。

4、资金来源: 学院自筹。

6、施工单位资质：要求具有建筑施工三级及以上资质等级的建筑施工企业均可参与施工竞标活动。

7、付款方式：各标段工程造价以审计结果为准，工程竣工经验收合格后支付工程造价95%。

8、保修：保修金额为工程造价的5%，保修期限为一年。

五、报价方式：采用平方米造价承包方式报价。报价包含内容有：

1、报价含材料费、人工费、机械费、脚手架费、吊篮脚手架费、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

2、报价含建筑垃圾清理及外运。

3、报价含各项取费费用及税金。