| 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维激光扫描仪 | 面扫描非接触、照相式三维扫描仪 | （1）性能指标：工业相机分辨率≥130万像素；单面测量范围： 400×300 mm2；测量精度0.03mm~0.01mm；单幅测量时间≤5秒；拼接方式：标志点全自动拼接。 （2）配置计算机、扫描软件等全部备品附件并负责安装调试培训等，可直接应用于模具设计、逆向工程、质量检测和控制等；数据输出格式丰富，可与主流三维CAD和逆向工程软件交换数据。 （3）售后服务：配套软件5年以上免费升级；质保期1年以上 | 1 |
| 3D打印机 | MakerBot Replicator第五代通用型3D打印机 | MakerBot Replicator第五代通用型3D打印机官方标配；打印耗材2卷 | 1 |
| 小型图形工作站 | 戴尔（DELL） T1700工作站 | 至强E3-1225V3（3.2GHZ）／8GB ECC内存／500GB／Quadro NVS™ 1G K600专业作图显卡／DVD／带键盘鼠标；配戴尔（DELL） E2414H显示器 | 1 |
| 小型图形工作站 | 兼容图形工作站 | Intel至强E3-1230V3/／kingston 骇客神条8GB内存／120GSSD + 希捷1T硬盘／丽台K600专业作图显卡／技嘉B85M-D3H主板／爱国者嘉年华系列机箱、名牌额定400W／名牌键盘鼠标；配戴尔（DELL） E2414H显示器 | 2 |
| 工控机 | 参考研华IPC-610L | 4U标准：INTEL酷睿2双核E7400 2.93G/4G内存/500G硬盘/DVD/键盘鼠标 | 2 |
| 单片机开发试验仪 | 51单片机 开发板 | 51+ARM开发，中文点阵 /彩屏 / 12864屏 / 1602/直流.步进电机 /遥控，配套视频教程和学习资料 | 20 |
| 压力机 | SFLS-30型手动两柱液压机 | 工作能力：≥30T；工作行程：≥300mm；工作台有效尺寸：≥300*220mm；控制方式：手动液压 | 1 |
| 万能材料试验机 | 微机控制电液伺服式液压万能材料试验机 | 参考：WAW-1000D型微机控制电液伺服万能试验机，技术指标见附件 | 1 |
| 机械振动试验台 | 参考“ZK-5VIC虚拟测试振动与控制实验装置” | 包括（1）振动分析仪 （2）虚拟式测试仪器 （3）薄壁圆板 （4）油阻尼减振器（5）电动式激振器（6）压电式速度传感器 （7）被动隔振系统（8）简支梁（9）悬臂梁（10）调压器 （11）支柱（12）单式动力吸振器 （13）质量 （14）偏心电机 （15）主动隔振系统 （16）底座（17）磁座（18）复式动力吸振器等部件，可完成振动试验项目：用富利叶“频谱法”测量简谐振动的频率；单自由度系统模型参数的测量；单自由度系统强迫振动的幅频特性固有频率和阻尼的测量；单自由度系统自由衰减振动及固有频率和阻尼比的测量；二自由度系统各阶固有频率及主振型的测量；多自由度系统各阶固有频率及主振型的测量以及简支梁、悬臂梁、圆板等各阶固有频率及主振型的测量共计20个以上实验项目。 | 1 |
| 计算机 | 兼容机 | CPU:AMD A8 5600K；主板：映泰Hi-FiA88或技嘉F2A88XM-D3H；内存：金士顿或威刚4GB、DDR3 1600；硬盘：希捷1TB 7200；机箱电源：动力火车绝尘侠X5、大水牛宽V400W京牛版；显示器：戴尔E2214Hv；键鼠：名牌键鼠套装；接线板：鸿雁4位ZDP44G4/D/1.8米或子弹头TS-003线长1.8米3孔位 | 6 |
| 办公桌椅 |  | 办公桌：尺寸约为：长1.4m*宽0.6m*高0.8m；办公椅：普通折叠椅 | 7 |
| 文件柜 |  | 铁皮文件柜：尺寸约为“宽850mm*厚400mm*高1800mm”上部玻璃开门，优质冷轧钢板（加厚） | 1 |
| 照相机 | 索尼（SONY） ILCE-5000L/α5000 | 黑色（EPZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS），微单，约 2010万像素，NFC一触功能和WiFi无线传输，180°可翻屏 | 1 |
| 安装调试费 |  |  |  |