| 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室用多功能丝网印刷设备 | 定制 | 产品规格与技术参数： 带真空吸附工作台； 带真空放气阀及真空气压调节阀； 工作台角度旋转调整、前后、左右方向调整功能； 网版高度及水平位置精确调整功能； 底板尺寸：250*400 mm； 可调圆形印台：直径150 mm | 1 |
| 匀胶机 | TB-616 | 匀胶主机技术参数： 单相交流电源：220V/50Hz； 电机功率：150W； 旋转真空吸盘直径：4英寸（102mm）； 转数：300 - 10000 转/分； 可设定时间：1---9999秒； 有油真空泵：60升/分 配备滴胶机（KW-4AD）技术参数： 滴胶压力：0-80psi； 滴胶时间：0.005-30 S； 压力输入：80-100psi； 电源：220VAC 配备烤胶机（KW-4AH-600）技术参数： 温度范围：室温-600°C，温控可调； 恒温波动度≤±2°C； 温度均匀性≤±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性）； 风扇电机功率：11W； 加热工作台板尺寸：146×146mm | 1 |
| 数据采集器 | PMD-1608FS | ±10V | 1 |
| 高精度电阻箱 | ZX21 | 0-99千欧 | 1 |
| 多功能数码液晶显微镜 | TS4 | 拍照像素：1200万；生物显微镜物镜：4×/10×/40×/ 100×；光学放大倍率：40×~ 1600× | 1 |
| 激光能量计 | BGS 6321 | 最小分辨率：1μJ；光谱范围：400-1100 nm；最大激光功率密度：800MW/cm2；最大激光能量密度：70J/cm2 | 1 |
| 激光功率计 | M-92A | 最小分辨率：0.1mW；光谱范围：190nm- 25μm；最大激光功率密度：200W/cm2 | 1 |
| 真空干燥箱 | BPZ-6033 | 控温范围：RT+10-250内胆尺寸：320*320*320 | 1 |
| 水热反应釜 | 25ml | 25ml钢釜，聚四氟乙烯内衬 | 10 |
| 水热反应釜 | 50ml | 50ml钢釜，聚四氟乙烯内衬 | 10 |
| SY电热鼓风干燥箱 | SY-101BS-0(程序控温) | 工作室尺寸350*350*350 温度范围室温+10-300度 控温采用日本富士数显智能程序控温仪 | 1 |
| 旋转蒸发仪(配原装旋蒸瓶收集瓶水泵) | N-1200BV-WD | 旋转速度： 5~280rpm 蒸发能力： Max.25ml/min 可达真空度： 399.9Pa 水浴锅温度：室温+5~90℃ 温度调节精度： ±1.5℃（水浴）±3℃（油浴） 标准磨口29/38 回收瓶：球型瓶1L 球面磨口S35/20 水流抽气机A-1000S Aspirator | 1 |
| 万分之一天平 | 梅特勒ME204E | 最大称量值 220g 可读性 0.1mg 重复性 0.1mg 线性误差 0.2mg 稳定时间 2s 灵敏度温度漂移 2.0ppm/℃ | 1 |
| 美国进口实验用组织捣碎机4L | WARING-24CB10C | 容量 4升 转速0-16800-18800 -21500-21588RPM 底座 灰色环氧树脂涂层材质 不锈钢容器 不锈钢刀具 不锈钢夹具 橡胶垫片 | 1 |
| 酸度计 | 梅特勒FE20-fiveEasyTM | mV范围 -1999 to 1999 mV相对精确性 ± 1 mV分辨率 1 pH测量范围 0.00 to 14.00 相对pH精度 ± 0.01 pH分辨率 0.01 | 1 |
| 刀式混合碾磨仪 | GM200 | 最大进样尺寸 40 mm 最终出料粒度 * <300微米 批次加料量* 标准顶盖700 ml 研磨套件材料： blade: stainless steel / titanium fixation of blade: PVDF container: autoclavable plastic / plastic PP / stainless steel / glass | 1 |
| 微波合成/萃取仪 | LS-800 | 温度范围 ：0~300℃； 测温精度：±0.5℃； 控温精度：±0.5℃； 反应容积：10～1600mL； 测温方式：接触式高精度温度 | 1 |
| IKA T65 D 分散机 | IKA T65 D | 电机输入输出功率： 1800 W 容量(H2O) 2 l- 50 l 最大粘度 5000 mPas 最大转速 7200 rpm 工序类型 分批处理 | 1 |
| 磁力搅拌器 | 德国IKA C-MAG MS4 | 搅拌点位数目1，电机输入功率15 W，电机输出功率1.5 W，工作盘外形尺寸 100 x 100 mm仪器输入功率 30 W | 3 |
| 分析天平 | 华志HZY-A | 量程(g) 200；最小显示值：0.001g;称盘尺寸(mm), Φ80；外形尺寸(mm) 270×190×265; | 1 |
| 真空气氛炉 | SK-G08123K | 不少于2个温区，1200度以上，高真空控制, 加热区长度: 420mm: 恒温区长度: 280mm 加热元件:高电阻优质合金丝OCr27Al7Mo2 空炉升温时间: <15min 额定功率: 3.2Kw 工作电压: 220V 温度控制:可编辑50段程序控温 控温精度:±1℃ 石英管尺寸: Φ60x1000/Φ90x300mm 炉管材料:石英玻璃管 旋转速度: 0-20r/min（可调） 倾斜角度: 40° 炉管最高工作温度: 1200℃ | 1 |
|  | 干燥箱配件 | 1、真空泵2XZ-4 2、惰性气体进气阀 3、进口真空表4、下箱体柜 |  |