| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外消解器 | 型号HW-15; 加热材料高温特氟隆镀层石墨;最大功率2500W;控制方式PID数显; 工步数30段; 最高温度460℃; 控温精度±1.0℃; 样品处理量15个×100 ml; 消解孔径（直径×深度）Φ42×40 mm;电源要求AC 220V/50Hz 16A; 设备尺寸470×350×270mm。 | 2 |
| 2 | 四气路大气采样仪 | 1. 流量范围：0.1～1.0L/ min ；0.1～1.5 L/ min ；（四路） 2. 负载能力：≥26000 Pa 3. 流量稳定性：≤5 ％ 4. 定时范围：0～999 min 5. 定时误差：优于±1‰ 6. 连续工作时间：>6小时 7. 工作噪音：≤50dB （A） 8. 电 源：直 流：9.6V（内置8节大容量镍氢充电电池），交 流：220V 50Hz 9. 充电电流：300 mA（标准型） 10.外形尺寸：200mm×140mm×145mm 11.仪器质量：2.5Kg（含电池组） 12.显 示 器：3位LED显示 13.使用环境：a、储存温度：-40℃～55℃； b、工作温度：-10℃～40℃ ；c、相对湿度：≤95 ％；d、大气压力：80kpa～110kpa | 2 |
| 3 | CEM华盛昌四合一粒子计数器 | ● 2.8" TFT320x240像素彩色液晶显示屏● 支持照片（JPEG）和摄像（3GP）功能● 支持同时测试显示6组空气粒子，可监测小至0.3μm粒子● 红外温度测量和激光瞄准 ● 可探测气体（HCHO,CO）● 空气温湿度，露点和湿球温度测试● 最大/最小/差值/平均值数据记录，日期/时间/设置，高低温警报● 可调发射率● MicroSD（最大8GB）记忆卡，蓝牙，USB电脑接入技术● 自动关机功能● 可选择采样时间，数据统计● 可存储5000个数据记录（时间、数量、相对湿度、温度、样本容量、警报和地标）● 可选择语言：中文、英文、法文、德文、西班牙文 技术指标： 粒径通道 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm；流量 0.1ft3（2.83L/min） 可通过内置传感器控制；计算功能 合计，密度，音频 符合误差 5%, 2000000粒/ft3 红外温度测量范围 -20.0oC 500.0oC/-4.0oF ~ 916oF ;测量精度： ±1.5% of rdg；光学分辨率D:S=8:1；可调发射率 0.10 ~1.0 可调；采样时间 500mS；空气温度测量范围 0 ~ 50oC/32 ~ 122oF; 测量精度： ±0.5oC/1oF；湿度测量范围 0 ～ 100%RH; 测量精度： ±2.5%RH（20% ～80%RH）；露点温度测量范围 -30 ～100oC/ -22~199oF；湿球温度测量范围 0～ 80oC/ 32 ～ 176oF；气体探测HCHO 测量范围 0.01 ~ 5.00ppm； 测量精度： ±5%± 0.01ppm；CO 测量范围 0 ~ 1000ppm; 测量精度：±5% ± 10ppm； | 1 |
| 4 | 分光光度计 | 波长范围325-1000nm | 6 |
| 5 | 小型台式高速离心机 | 最高转速16500rpm； 270mm×230mm×265mm(L×W×H)； 角式容积：5ml*10（12000rpm），15ml*12（16000rpm） | 1 |
| 6 | 分光镜 | J2551 | 4 |
| 7 | 机械真空泵 | 参数：极限压力6×10-2PA 抽气速率：4L/s 功率：550W | 2 |
| 8 | 开启式管式炉 | 功率1.2kW；最高工作温度1200度；炉管管径50mm；外接KF-25转接口；法兰抽气口改装成KF-25；安装不锈钢波纹管、手动挡板阀 | 1 |
| 9 | 全自动蒸汽灭菌锅 | 电源：220VAC 50Hz 10A 外观： 宽480mm、深620mm、高1150mm（70升） 腔体材料：304不锈钢，内部抛光（除外壳为磷化后喷塑钢板外其他全部为304不锈钢材料）腔体容积：70升腔体尺寸：Φ350mm×800mm（70升） 腔内容器：不锈钢网筐尺寸：Φ330mm×350mm (70升专用，2个/每台)工作温度范围： 105℃～128℃（根据用户要求可提高到135℃）时间设定范围： 0-120分钟 最高工作压力： 1.6kg/cm2(0.16MPa) 压力表测量范围：-0.1-0.3MPa全不锈钢负压功能压力真空表温度控制：微处理器控制（有恒温计时装置）升温、恒温和降温，风扇辅助加速降温（可缩短灭菌全过程的时间）。加热源：不锈钢电热器 | 1 |
| 10 | 酸度计 | pH 0.00~14.00pH ；mV 0 ～ ± 1400mV ；分辨率： 0.01pH ， 0.1mV ， 0.1 ℃；温度补偿范围： 0 ～ 99℃ ； | 1 |
| 11 | 单人单面垂直超净台 | 外形尺寸：980*750*1650；风机：涡流风机450*1；电源：220V50HZ；控制：数字液晶显示按键式控制面板，1-5档可调；噪声：≦65db；风速：0.32-0.48m/s可调；带有紫外线灯30w*1和照明灯*1；不锈钢材质 | 4 |
| 12 | 便携式液氮罐 | 型号：YDS-6；容积（L）：6 口径（mm）：50；外径(mm)：285 高度(mm)：420；空重(kg)：5 保存天数：≥48 | 1 |
| 13 | 叶片动态蒸腾仪 | （1）测温范围：－40～＋120℃。 （2）测温精度：±0.3℃ （3）相对湿度范围：0~100%。 （4）测湿精度：±1% （5）光强测量：0~2500umol/m2s （6）光强精度：±10umol/m2s （7）显示器：320×240液晶显示。 （8）数据存储：8G SD卡。 （9）土壤水分测量范围：0-100%( m3/m3) ，精度：±2%( m3/m3) （10）土壤温度：－55～＋120℃，精度：±0.3℃ （11）输出接口：USB。 （12）电源：220V 50Hz交流电转12V 2A直流。 （13）尺寸：260*260*180mm。 （14）重量：1Kg。 （15）工作环境：0～50℃，0～70％RH。 | 1 |
| 14 | 广陆电子数显卡尺 | 不锈钢数显游标卡尺 量程：0-300MM 类型: 齿厚 | 2 |
| 15 | 野外GPS | 定位精度: 3m；定位时间: 15秒；更新速率: 1S1次；GPS屏幕尺寸: 2.2英寸；支持背光显示: 是；外壳材料: 硬塑料；GPS尺寸: 11.2 x 5.1 x 3.0 cm；重量: 160G；是否防水: 是；内置地图: 全国地图；是否支持加载地图: 是；存储容量: 2G；产地: 中国； GPS功能: 求面积；是否防震: 是；使用方式: 按键式；持续工作时间: 10-15小时。 | 2 |
| 16 | Mini GPS | 定位精度: 5-25m；定位时间: 1；更新速率: 1；GPS屏幕尺寸: 其它尺寸；支持背光显示: 是；外壳材料: 1；GPS尺寸: 1；重量: 1；是否防水: 否；内置地图: 其他；是否支持加载地图: 否；存储容量: 256M；产地: 中国；GPS功能: 旅行提示；支持语言: 中文 | 5 |
| 17 | 自动卧式高压蒸汽灭菌器 | 最高工作压力：0.2MPa 最高工作温度：135℃ 安全设备：具有过温、过压、水位保护、漏电保护容积1000L（D-1型） | 1 |
| 18 | 拌料机 | 4,800(L) X 2,340(W) X 2,650(H) | 1 |
| 19 | 培养架 | 200*50*200MM | 30 |
| 20 | 震荡培养箱 | BS-4G 420L | 1 |
| 21 | 数显鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE | 1 |
| 22 | 显微镜镜头 | 40倍物镜麦克奥迪 | 15 |
| 23 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 容积70L； 使用温度范围105-128℃；最高使用压力0.20MPa；加热功率2500VA；外部尺寸（mm）480*600*1160 | 1 |
| 24 | 紫外可见分光光度计 | 波长200~1000nm；光谱带宽4nm；波长最大允许误差±2.0nm（开-机自动校准）；波长重复性≤1.0nm；测定范围T：-1.0~200.0%T ，A：-0.5~3.000Abs，F：0~9999，C：0~9999；透射比最大允许误差±0.5%T（0~100%T） | 1 |
| 25 | 高速台式离心机 | 最高转速 16000rpm（转/分）最大相对离心力17000(×g)角式容量 5ml×10 (12000rpm) 、1.5ml×12(16000rpm) | 1 |
| 26 | 定时磁力搅拌器 | 拌容量:20~1000Ml；搅拌转速:0~1250转/分钟；电源:220V/50Hz 具有JB-3A同等功能并可手动调节加热功率。 | 1 |
| 27 | 移动式紫外灯 | 2*30w | 1 |
| 28 | 微波炉 | 产品功率：1100W 产品容量：23L 操控方式：微电脑式 解冻方式：智能解冻 | 1 |
| 29 | 病虫调查统计器 | 工作时间：＞40H,带有数据传输端口 | 1 |
| 30 | GPS面积测量仪 | 面积（投影面积，坡面积，亩和平方米同时显示），距离，周长，经度，纬度，海拔高度，时间，单价，面积测量范围不限。 | 1 |
| 31 | 高速冷冻离心机 | 最高转速 20000转/分 1号角转容量5ml×12（20000rpm）2号角转容量10ml×12（16000rpm）3号角转容量50ml×6（14000rpm） 最大相对离心力25480（×g） 温度范围-5℃-30℃ 温度精度±2℃ 定时范围0-60 min 噪音<75 dB 电源220v 50hz 3kw 外形尺寸460×480×720mm（L×W×H） 重量72Kg | 1 |
| 32 | 循环水真空泵 | 功率：180W 流量：60L/mni最大真空度：0.098MPA 储水箱容积：15L 单头抽气量：10L/mni | 1 |
| 33 | 移液器 | 量程范围广（1000-5000ul） | 2 |
| 34 | 马弗炉 | 最高温度(℃)：1200；炉膛尺寸(长×宽×高mm)：300×200×120 ；功率(kW)：3 重量(kg)：85 | 1 |