| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央实验台 | A区：215、501，每排实验台 长，6.4m 宽，1.4m 高，0.8m 每个实验室两排中央台 规格： 1000*1500*800 | 米 | 总长25.6m | 台面：采用国产实芯理化板（12.7㎜），防强酸、强碱、有机溶剂， 主体框架：采用2.0mm鞍钢优质冷轧钢管,所有连接采用插接结构，不能有角铁自攻钉等连接，承重不低于1000kg,双面环氧树脂静电喷涂，防重度酸碱 柜体：箱体采用18mm厚露水河三聚氰胺板板, 贴国产纯三聚氰胺贴纸，遇水不渗透，遇明火不燃。2mm厚防水边。带插座 抽屉滑道：采用自回三节滑轨，要求耐酸碱环氧树脂喷涂处理，承重50kg 铰链：为国产优质铰链，要求环氧树脂粉末喷涂处理，开合不低于50万次 拉手：亚光不锈钢把手 |
|  | A区：214、209两个实验室； 中央台单排 长，6.4m 宽，1.4m 高，0.7m 每个实验室两排中央台 规格 1000*1500*800（700） 实验台高度最好0.7m |  | 总长25.6m | 钢架结构，生物实验台， 台面：普通台面 柜体：箱体采用18mm厚露水河三聚氰胺板板, 贴国产纯三聚氰胺贴纸，遇水不渗透遇火不燃。2mm厚防水边PVC封边条，边角倒圆角修饰 主体框架：采用2.0mm鞍钢优质冷轧钢管,所有连接采用插接结构，不能有角铁自攻钉等连接，承重不低于1000kg,双面环氧树脂静电喷涂，防重度酸碱 抽屉滑道：采用自回三节滑轨，要求耐酸碱环氧树脂喷涂处理，承重50kg 铰链：为国产优质铰链，要求环氧树脂粉末喷涂处理，开合不低于50万次 拉手：亚光不锈钢把手 |
|  | 隔断后，昆虫标本室配置排风扇 |  | 3 | 排风扇可采用普通功率中等偏大风机，短时间可排除有毒气体 |
| 试剂架 | 与中央实验台配套 主要是A区：215、501， 214、209 规格： 300*750 | 米 | （A区：215、501， 214、209） 75 | 其中25m配有电源插座或在中央台面上配有电源插座20个 规格： 立柱:40*80*2mm厚方管,喷塑处理 托架:1.2厚冷轧钢板,喷塑处理(高度可调) 平板:10mm厚钢化玻璃 拦杆:19mm不锈钢管(可拆装) |
| 洗涤池 | 内径500*400*300 | 个 | 35 | 采用实验室专用高密度PP一体成型水盆（国产），耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形。水槽落水及堵臭装置：采用组合高密度PP一体成型落水口（国产），可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。 |
| 壁橱（或吊柜） | 1000*300*600 | 米 | 54 | 柜体：箱体采用18mm厚露水河三聚氰胺板板, 贴进口纯三聚氰胺贴纸，遇水不渗透，遇明火不燃。前柜体板贴面：国产三聚氢胺浸面纸（颜色待定） 封边：PVC高温热压封边 门：木门 铰链：为国产优质铰链，要求环氧树脂粉末喷涂处理，开合不低于50万次 |
| 试剂橱 | 800*500*1800 | 米 | 19 | 柜体：箱体采用18mm厚露水河三聚氰胺板板, 贴国产纯三聚氰胺贴纸，遇水不渗透，遇明火不燃。前柜体板贴面：国产三聚氢胺浸面纸（颜色待定） 带锁，要求五金如拉手合页层板锁防重度酸碱 |
| 通风橱 | A区：215、501配置通风橱 1500*800*2350 | 组 | 2 | 规格：1500*800*2350mm 视窗尺寸：最大高度：ＨＧ＝７８０mm，最小开口：ＨＧ＝１mm，内外面板：采用1.2mm鞍钢优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂,防腐处理,内外结构可以容纳电机器材,并且阻止腐蚀气体的侵入。双层侧板：外侧采用采用1.2mm优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂,防腐处理,内侧采用国产抗倍特板,双侧结构构成抗腐防爆结构。背板：采用6mm国安抗倍特板，对爆炸有释压的作用，顶板：采用6mm国安抗倍特板，对爆炸有释压的作用 导流板：采用多孔双层导流板，排风无死角，能在面风速0.3米/秒时对不同比重的气体有效排放。 视窗：采用6mm安全强化玻璃，可以停在任意位置。日光灯：隐藏在面板以下，不与气体接触，易更换 台面：采用国产实心理化板，防酸碱，耐腐蚀，调整脚：采用钢制，PP包裹，防潮，可防火，调节水平。 把手：采用国产不锈钢亚光拉手悬吊钢索：采用PVC包裹，防腐处理，要求通风厨有风量检测机构，根据风压的大小自动调节风量大小，也可以手动控制风量的大小。 |
| 通风厨风机 | 6000风量 | 台 | 2 | 离心风机，防酸碱、实验室专用，风量6000m³/h风量 |
| 电源 |  |  | 80 | 国产 |