设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量分光光度计Thermo Fisher NanoDrop 2000C | NanoDrop 2000C—基座模式 仪器类型： 分光光度计 最小样品量： 0.5ul 波长： 1mm（可以自动调整到0.05mm） 光源： 氙闪烁灯 检测器类型： 2048—象素线型硅CCD阵列 波长范围： 190－840nm 波长准确性： ±1 nm 光谱分辨率： ≤1.8nm（FWHM@Hg 253.7nm） 吸收光精确性： 0.002吸光值（1mm光程） 吸收光准确性： ±2％（257nm波长下，0.76个吸光值） 吸光值范围： 0.02—300（等同于10mm光程时） 检测极限： 2ng/ul dsDNA 最大检测浓度： 15,000ng/ul（dsDNA） 检测时间： <5秒 仪器占地面积; 14cm×20cm 重量： 2kg 样本基座材料： 303不锈钢以及石英光纤 工作电压; 12V 工作功率： 12－18W（最大30W） 软件兼容性; Windows XP 和Vista（32bit） NanoDrop 2000C—比色皿模式 光束高度： 8.5mm 加热： 37±0.5℃ 搅拌： 150－850RPM 光程： 10，5，2，1mm 检测极限： 0.4ng/ul dsDNA 最大检测浓度： 750ng/ul dsDNA 检测时间： <3秒 重量： 2.1 kg 配件：主流品牌电脑一台 两年保修售后服务 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 2 | 原位PCR仪Eppendorf Mastercycler nexus flat | 可容纳1-4块标准载玻片，适用于原位PCR、原位RT-PCR、芯片杂交等应用  Flat 模块设计，可直接放入载玻片，无需特殊适配器，热传导效率高  升降温速率：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒  模块温控范围：4－99℃  温控精确度：±0.2℃  温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃  图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面  具 E-mail 提醒功能  具 PCR 实验预约功能  2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展  仪器可存储 700 个应用程序，可通过USB 外接设备无限扩展  可选配 USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测  可连接两台Mastercycler nexus flat eco PCR仪或其它eco 银质/铝质PCR仪，提高样品处理通量  体积小巧，超静音运行，低能耗  温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国)  设有断电自动重启选项  具有 PCR 专利许可证  两年保修 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 3 | 垂直流超净工作台ESCO AVC-3D1 | 外形尺寸：长、宽、高≥1035 × 770 × 1250 mm 工作区尺寸：长、宽、高≥965 × 712 × 695 mm *柜体：倾斜式人体工程学设计 气流模式：层流沉降气流 *过滤效果：ULPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒过滤效率大于99.999% *风机系统：采用德国EBM公司离心式外转子风机，紧凑型设计，终身免维护 操作台面：工作台面为整块不锈钢板，没有接缝和任何螺丝，浅盆式设计，防止遗洒液体流出，操作舒适 *控制器：Sentinel微电脑控制器，触摸式按键，通过操作室内风速传感器，实时显示风速，易于操作 *洁净等级：不低于美联邦209 E标准Class 1或ISO 14644.1标准Class 3 下降气流速：下降气流流速0.45m/s（90fpm） 操作室：单人单面，工作室两侧透明边窗，增加采光性能 操作前窗：固定前窗，配可拆卸防紫外前档板，避免紫外线对操作人员的伤害。 *柜体涂层：柜体外部Isocide抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 *紫外灯：程序控制紫外灭菌时间，灭菌完成后自动关闭 照度：>1260Lux，荧光灯位于非污染区域 噪音：噪音<56.5dBA 电源插座及水气接口：电源插座预留孔位于操作室后背板，操作室两侧预留四个水气接口，交错分布，易于后装配水气阀门。 附件：配备带万向脚轮支架、防溅电源插座、荧光灯、紫外灯 随机资料：操作手册和出厂原始检测报告 *授权：需提供生产厂家针对此项目的授权书 配置清单： AVC-3D1主机 1件 SPC-3A0万向脚轮支架 1件 EO-HE 防溅电源插座 1件 UV-15A紫外灯 1件 FC-AVC3D前档板 1件 | 1 |
| 4 | 两门海尔冰箱BCD-271TMCM | 类别 两门冰箱 类型 普通型 总容积（升） 271 面板颜色 白色 面板材质 彩晶玻璃 能耗等级 一级 尺寸（深×宽×高mm） 598×630×1776 重量(kg) 71 冷藏室容积（升） 155 冷冻室容积（升） 116 软冷冻室容积（升） 额定电压/频率 220V/50HZ 耗电量（kwh/24h） 0.49 噪音值(dB) 38 冷冻能力（KG） 6 | 2 |
| 5 | 单道可调移液器Eppendorf 0.5-10ul | 量程范围：0.5-10ul 0.5μl体积：不准确度 ±8.0% 不精确度 ±5.0% 1μl体积：不准确度 ±2.5% 不精确度 ±1.8% 5μl体积：不准确度 ±1.5% 不精确度 ±0.8% 10μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.4% 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 6 | 单道可调移液器Eppendorf 10-100ul | 量程范围：10-100ul 10μl体积：不准确度 ±3.0% 不精确度 ±1.0% 50μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.3% 100μl体积：不准确度 ±0.8% 不精确度 ±0.2% 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 7 | 单道可调移液器Eppendorf 100-1000ul | 量程范围：100-1000ul 100μl体积：不准确度 ±3.0% 不精确度 ±0.6% 500μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.2% 1,000μl体积：不准确度 ±0.6% 不精确度 ±0.2% 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 8 | 8道可调移液器Eppendorf 0.5-10ul | 量程范围：0.5-10ul 0.5μl体积：不准确度 ±12.0% 不精确度±8.0% 1μl体积：不准确度 ±8.0% 不精确度 ±5.0% 5μl体积：不准确度 ±4.0% 不精确度 ±2.0% 10μl体积：不准确度 ±2.0% 不精确度 ±1.0% 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 9 | 9道可调移液器Eppendorf 10-100μl | 量程范围：10-100μl 10μl体积：不准确度 ±3.0% 不精确度 ±2.0% 50μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.8% 100μl体积：不准确度 ±0.8% 不精确度 ±0.3% 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 10 | 8道可调移液器Eppendorf 30-300μl | 量程范围：30-300μl 30μl体积：不准确度 ±3.0% 不精确度 ±1.0% 150μl体积：不准确度 ±1.0% 不精确度 ±0.5% 300μl体积：不准确度 ±0.8% 不精确度 ±0.3% 为保证售后服务需提供生产厂家针对此项目的授权书 | 1 |
| 11 | HH-双孔数显电子恒温水浴锅 | 电源(V/Hz)：220/50 外形尺寸（mm）：320×160×120 功率（W）：500 温度范围（℃）：室温～99 控温精度(℃)：±1 | 1 |
| 12 | HH-双列四孔数显电子恒温水浴锅 | 电源(V/Hz)：220/50 外形尺寸（mm）：450×300×120 功率（W）：1000 温度范围（℃）：室温～99 控温精度(℃)：±1 | 2 |
| 13 | 电子天平YP802N | 量 程： 800g 精 度： 10mg 称盘尺寸： ф110mm 外型尺寸： 245mm*185mm*68mm 电 源： AC 220V+10% 1W DC9V 净 重： 1.8kg 传 感 器： 应变传感器 | 2 |
| 14 | 鼓风干燥箱DHG-9075A | 输入功率：1550W；容积：80L；内胆尺寸：450*400*450；外形尺寸：740*618*630；载物托架：2块 |  |
| 15 | 隔水式恒温培养箱GHP-9080N | 温度范围：RT+5～65℃ 容积：80L 输入功率：650W 加热方式：水套式 内胆尺寸(mm)：400×400×500 |  |
| 16 | 电子天平CP224C | 型号 CP224C 量程（g） 220 可读性（g） 0.0001 重复性（g） 0.0001 线性误差（g） 0.0002 准确度级别 Ⅰ 校准 自动内部校准 秤盘尺寸（mm） 直径 90 秤盘上方空间（mm） 210 外形尺寸（宽×高×长）（mm） 196×310×320 | 1 |
| 17 | 离心机Eppendorf5418 | 最大相对离心力：16.873 x g 最高转速：14.000 rpm 最大容量：18 x 1,5ml/2 ml 加速至最高转速所需时间：16 s 尺寸（长×宽×高）：21 x 30 x 21 cm | 3 |
| 18 | 自动型手提式灭菌器YXQ-LS-18SI | 容积：18L 功率：2KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：126℃/128℃ 最高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa 定时范围（分钟）：0-60 灭菌室尺寸(mm)：Φ280×290 外形尺寸(mm)：D=390, H=530 | 3 |