设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬声器 | 输出功率≥30+30W(8Ω) ；频率响应≤±0.5dB(20～20kHz) 失真度≤0.1% ；信噪比≥100dB | 1 |
| 2 | 功放 | 功率： ≥60W；灵敏度： 93±2dB/Pa；频率响应： 50Hz～20KHz 阻抗： 8Ω | 1 |
| 3 | 投影幕布 | 幕布类型：电动幕 幕布材质：玻珠 对角线：150英寸 幕布比例：4:3 幕面尺寸：3.05*2.29m 其他性能：可配选红外遥控，卷动锁幕布基材：软幕 安装方式：壁挂式 打开方式：电动方式 | 1 |
| 4 | 无线双手持话筒 | U段，领夹式，高接收灵敏度；96个信道；音频频响：40~18000Hz； 信噪比：≥100dB；音频输出：平衡输出和不平衡输出。 | 1 |
| 5 | 中央控制主机 | 内置高速无交叉4*4 VGA矩阵和4*4视频矩阵，支持多种显示投影模式。配置8×RS232\8×IR\8×IO控制接口。 | 1 |
|  | 无线触摸屏 | 6寸彩色无线触摸屏,可灵活编程，通过触摸屏完成整个系统的操作 |  |
| 6 | 时序电源 | 8路电源控制，每路负载15A，可RS232统一电源控制。 | 1 |
| 7 | 计算机 (低配置) | 主要需求或性能描述： CPU：Intel I3-4130，主频≥3.4GHz，缓存≥3M；主板：B75主板，具备2个PCI,1个PCIEX1，1个PCIEX16,带HDMI,支持前后各2个原生USB3.0； 内存：≥4GB DDR3 1600；*硬盘：≥500G，SATA3接口，7200rpm； 显卡：Nvidia GeForce G605 1G /64bit独立显卡，具备 VGA/DVI/HDMI接口；网卡：集成100/1000MB自适应网卡；*声卡：集成；光驱：DVD； 电源：≥200W电源具备宽网防雷功能，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽网性符合在电压范围165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，需提供权威部门检测报告；显示器：≥21英寸, 宽屏液晶显示器，具备护眼功能调节按钮，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的一级能效检测报告原件或加盖厂家公章的复印件； 机箱：M-ATX立式防尘机箱，隐藏式顶置提手，防尘等级不低于国际标准IP5X级，需提供权威机构出具的同系列整机防尘检测报告； 键盘：抗菌、PS2防水键盘，防水等级不低于国际标准IPX7级，需提供权威机构出具的防水检测报告； 鼠标：同品牌USB光电鼠标； 接口：不少于8个USB接口（其中前置不少于4个，后置不少于4个），前置USB口分离设计，前置2个原生态3.0USB口； 防雷: 每台机器配备一根同电脑品牌防雷网线（5米），要求防雷网线符合YD/T1542-2006和GB/T17626.5-2008国家标准，具备国家电子计算机质量监督检验中心与信息产业部出具的防雷检测报告原件或加盖厂家公章的复印件； 系统安全：一键备份还原，支持多个还原点，支持秒级增量备份/双模杀毒，支持在进入系统前及系统崩溃时进行杀毒； 预装软件: 预装原厂同品牌正版安全管理软件，可通过秘钥方式实现USB端口及光驱的开启与禁用，可设置私密隐藏分区保障数据安全，硬件变更时自动提示报警，可控制主机的上网管理，分屏管理，自动记录用户全部操作日志可供管理员查看审计，支持win7\win8操作系统，独立安装介质 | 6 |
| 8 | 计算机 （高配置） | CPU：Intel I5-4570，主频≥3.2GHz，缓存≥6M；主板：B75主板，具备2个PCI,1个PCIEX1，1个PCIEX16,带HDMI,支持前后各2个原生USB3.0； 内存：≥4GB DDR3 1600；硬盘：≥500G，SATA3接口，7200rp5m57； 显卡：N2vidia GeForce G605 1G /64bit独立显卡，具备 VGA/DVI/HDMI接口；网卡：集成100/1000MB自适应网卡；声卡：集成； 电源：≥200W电源具备宽网防雷功能，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽网性符合在电压范围165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，需提供权威部门检测报告；显示器：≥21英寸, 宽屏液晶显示器，具备护眼功能调节按钮，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的一级能效检测报告原件或加盖厂家公章的复印件； 机箱：M-ATX立式防尘机箱，隐藏式顶置提手，防尘等级不低于国际标准IP5X级，需提供权威机构出具的同系列整机防尘检测报告； 键盘：抗菌、PS2防水键盘，防水等级不低于国际标准IPX7级，需提供权威机构出具的防水检测报告； 鼠标：同品牌USB光电鼠标； 接口：不少于8个USB接口（其中前置不少于4个，后置不少于4个），前置USB口分离设计，前置2个原生态3.0USB口； 防雷: 每台机器配备一根同电脑品牌防雷网线（5米），要求防雷网线符合YD/T1542-2006和GB/T17626.5-2008国家标准，具备国家电子计算机质量监督检验中心与信息产业部出具的防雷检测报告原件或加盖厂家公章的复印件； 系统安全：一键备份还原，支持多个还原点，支持秒级增量备份/双模杀毒，支持在进入系统前及系统崩溃时进行杀毒； 预装软件: 预装原厂同品牌正版安全管理软件，可通过秘钥方式实现USB端口及光驱的开启与禁用，可设置私密隐藏分区保障数据安全，硬件变更时自动提示报警，可控制主机的上网管理，分屏管理，自动记录用户全部操作日志可供管理员查看审计，支持win7\win8操作系统，独立安装介质。 | 6 |
| 9 | 液晶升降系统 | 适用显示器：适用大多数小于升降口尺寸的显示器，要求显示器支持壁挂，接线从下向上；外面板尺寸600X160X5mm（面板5MM，翻转门面板12MM，翻转门负重可达70KG）；升降口尺寸：530X80mm （显示器小于此尺寸可使用） 箱体尺寸：580×150×500mm；面板材料：铝合金拉丝银、黑 面板材质：铝合金 ；面板工艺：阳极氧化拉丝一体成型工艺。 1路DB15 (母头)VGA接口 ；RS-485或RS-232/控制接口 ；1路电脑主机启动开关线 ；AC 220V电源接口；控制方式：无线电315M 遥控距离：60米；显示器倾仰角度：≤15；颜 色： 银白拉丝、高光黑拉丝 储藏温度： -40℃-85℃；工作温度： -26℃-60℃ 净重：21Kg ；电源范围：AC：198—242V 1A | 12 |
| 10 | 桌面信息盒 | 一个电源接口、一路VGA接口、一路3.5音频接口、一路网口 | 2 |
| 11 | 大会议桌 | 基材选用优质中密度板，经过防潮防虫、防腐处理;含水率低于12%符合国家标准。面贴优质进口0.3mm胡桃木皮，四周优质胡桃木皮封边，抽屉滑轨采用三截式与两截式电槽滚动滑轨，大抽屉加装三截式挂轨，导轨抽拉顺畅无声，承重28kg，可反复抽拉40万次，门胶进行90度开启无声音。锁采用"小博士"牌正面连接锁，采用“华润”牌环保耐磨油漆.经专业七道打磨处理，漆面与整体附着力强，符合国家环保标准。桌面嵌入优质高级透气皮写字垫，优质五金配件。4.8x2.4米 | 1 |
| 12 | 会议椅 | 面 料：西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻等特点；海 绵：选用密度高于30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；；椅架采用泰国进口橡胶木经烘干，防虫，防霉处理，经久耐用，美观大方。 | 14 |
| 13 | 打印机 | 激光打印机，最大打印幅面A4，鼓粉一体，支持网络打印 | 1 |
| 14 | 交换机 | 16口百兆交换机 | 1 |
| 15 | 机柜 | 1.2m 标准机柜 | 1 |

- 2.计算机设备和已经升降系统资质要求：

1.计算机平均无故障时间（MTBF）≥50万小时，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书原件或加盖厂家公章的复印件

2.计算机整机通过高温低气压综合环境监测，在45℃、海拔高度5000m的环境下仍可正常使用，具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书原件或加盖厂家公章的复印件。

3.计算机设备要求为中国政府采购节能清单和中国政府采购环境中产品且具有3C认证

4.计算机提供职业健康管理体系认证

5.计算机提供ISO27001系列信息安全管理体系认证

6.计算机提供IT服务管理体系认证证书（ISO20000）

7.计算机提供环境管理体系认证证书（ISO14001）

8.液晶升降器系统提供生产厂家授权和产品售后服务承诺