设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9076MBE 80升 | 控温范围：室温+5℃-300℃ 温度分辨率：1℃ 内胆尺寸(mm)：450*400*450 温度波动度：±1℃ 外形尺寸(mm)：740*530*630 载物托架：2块 定时范围：0-999分钟 | 1 |
| 2 | 电热恒温水浴锅 | HH-6 六孔 | 室温-100℃任意调节、双列六孔、最大误差≦±1℃，温度波动≦±0.5℃，工作尺寸：505x305x150 | 2 |
| 3 | 高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI 18升 | 自动型，手提式 容积：18L 额定工作温度：126℃ 额定工作压力：0.145MPa 定时时间：0-60min | 3 |
| 4 | 冰柜 | BC/BD-518A | 卧式冷藏冷冻转换柜 | 1 |
| 5 | JH系列电子天平 | JH202 | 称量范围：0-200g；读数精度，10mg；秤盘尺寸，Φ140mm；外型尺寸，360mm×230mm×77mm；净重，5Kg；电源/功率，220V/50Hz±1Hz/10W | 4 |
| 6 | 单道可调移液器 | 100-1000μL、大龙Finnpipette colour | 允许最大系统误差0.60%；允许最大随机误差0.60%；可半支高温高压消毒(121度，15个大气压，20分钟 | 12 |
| 7 | 单道可调移液器 | 20-200μL、大龙Finnpipette colour | 允许最大系统误差0.80%；允许最大随机误差0.15%；可半支高温高压消毒(121度，15个大气压，20分钟 | 12 |
| 8 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-240 | 目镜：大视野目镜 10X；物镜：连续变倍范围 0.7--4.5；总放大倍数： 7X--45X；变倍方式：转鼓连续变倍；变倍比：6.5：1；视场范围：Φ1.4mm - Φ40mm；圆形载物台直径：95mm；工作距离：97mm无辅助物镜；光源：12V/10W上下卤素灯亮度可调或上卤下荧灯，赠送2x物镜1只。 | 20 |
| 9 | 通用空冷型高速台式离心机 | H-1650 | 1653角转子，容量（ml×管数）1.5/2.2×24，最高转速（r/min）13500，最大相对离心力（g）16500，试管类型： PP锥底带盖，电源：AC230V/50～60Hz；电机功率[瓦]：370W；最大容量[毫升]：300ml(50ml×6)最高转速[转／分钟]：16500r/min；最大相对离心力[×g]：19030xg；干扰抑制标准：EN61326 ；尺寸：高×宽×长[毫米] ：320×490×365mm ；重量(无转子)[千克]:27kg；最高转速下噪音水平(约)：≤65dB(A)；最快加速时间：26s | 2 |
| 10 | 手提式煤电二用灭菌器 | YXQ-SG46-280SA型 | 额定工作温度：126℃ 额定工作压力：0.145MPa 功率：2KW 电源：220V±10%/50Hz±2% | 2 |
| 11 | 电热恒温培养箱 | DHP-9162型 | 温度分辨率0.1℃， 恒温波动度±0.5℃， 控温范围RT +5~65℃， 容积160L，输入功率550w, 外型尺寸(mm) 790×630×810, 内胆尺寸(mm) 500×500×650, 定时范围1~9999min. | 1 |
| 12 | 小动物手术台 | DWV型 | 控温范围：室温-50℃ 控温精度：±1℃ 工作电源：220V 外形尺寸：700×290×1000mm | 6 |
| 13 | 可见光分光光度计 | 722s | 1、采用的先进的微机处理技术，自动调0%，调100%，无误差T/A转换，浓度直读功能。 2、采用1200条/mm高性能光栅、波长精度高、单色性好，杂散光低。 3、采用进口的钨灯，发光效率更高，使用寿命更长，功耗也更低。 4、特有的4nm带宽、与同类可见光仪器相比，测试性能更佳。 5、超大的样品室，可选购放置100mm比色皿，特别适合电厂、糖厂进行微量分析。 6、提供RS232接口，可连接计算机或者直接连接打印机 | 2 |
| 14 | 电子天平 | 型号JH2102或JJ2000B | 量程：0.01-2000g，或者0.01-3000g ，校准 自动内部校准 ，秤盘尺寸（mm） 直径 90 ，秤盘上方空间（mm） 210 ，外形尺寸（宽×高×长）（mm） 196×310×320 | 3 |
| 15 | 便携式氨气监测仪 | 型号：HND880-NH3，或MIC-800-NH3 | 检测范围：0～200PPM；分 辨 率：0.1ppm；检测精度：±3%.FS；检测方式：泵吸式；传感器：进口电化学传感器；显示：LCD液晶背光时时显示气体浓度值；充电：可充电锂电池，配直充充电器,充满一次电可连续工作48小时；操作：操作简单，开机即检测，无需调试，误操作可以一键恢复出厂设置 | 6 |
| 16 | 生物显微镜 | OLYMPUS-CX41 | UIS光学系统（无限远校正系统）；内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz；载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环；向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘；U-CBI30-2，双目镜筒 | 6 |
| 17 | 双开门冷藏柜 | 型号：海尔sc-650G；或澳柯玛SC-1000 | 规格600-1000升;冷藏 | 1 |
| 18 | 便携式硫化氢检测仪 | 型号：HND880-H2s MIC-800-H2S | 检测范围：0～100PPM分 辨 率：0.01ppm检测精度：±3%.FS检测方式：泵吸式传感器：进口电化学传感器显示：LCD液晶背光时时显示气体浓度值充电：可充电锂电池，配直充充电器,充满一次电可连续工作48小时操作：操作简单，开机即检测，无需调试，误操作可以一键恢复出厂设置附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个 | 6 |
| 19 | 台式电脑 | DELL660-378台式 |  | 8 |
| 20 | 台式电脑桌 | 小型 |  | 8 |
| 21 | 微量微孔板分光光度计 | 规格：带Take3微量检测板 型号：Epoch微量微孔板分光光度计 | 读板方法： 终点, 动力学法, 光谱扫描, 孔域扫描 ；微孔板类型：6-,12-,24-,48-,96-，384-孔板, Take3 板；波长范围：200 nm-999 nm, 1nm步进；带宽：5nm；动态范围：0 至 4.0 OD；分辨率： 0.0001；单色器波长准确性：±2 nm；单色器波长可重复性：±0.2 nm；OD 准确性：0.0 至 2.0 OD:±1% ±0.010 OD、2.0 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD；OD 线性：0.0 至 2.0 OD: ±1% ±0.010 OD、 2.0 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD；OD 可重复性： 0.0 至 2.0 OD: ±1% ±0.005 OD、 2.0 至 2.5 OD: ±3% ±0.005；OD 规格：配备Take3微量检测板 | 1 |
| 22 | 便携式二氧化碳检测仪 | 型号：HND880-CO2或MIC-800-CO2-IR | 检测范围：0～5000PPM;分 辨 率：1ppm;检测精度：±3%.FS ;检测方式：泵吸式;传感器寿命：5年，进口红外传感器;显示：LCD液晶背光时时显示气体浓度值;充电：可充电锂电池，配直充充电器,充满一次电可连续工作48小时;操作：操作简单，开机即检测，无需调试，误操作可以一键恢复出厂设置 | 6 |
| 23 | 凝胶成像系统 |  | *CCD分辨率：3072×2304像素；像素密度：8位（256级灰度）； 像素大小：4.7×6.1μm；*数码变焦：约4.1倍（结合光学变焦时，数码变焦最高约为16倍）；检测信噪比：≥66 dB ；*检测灵敏度：>1 pg EB染色的双链DNA；连续曝光时间：0.0005～900s；微距自动调焦：5-50mm微距调焦；*可进行1D、2D、AFLP等实验结果的专业分析。 系统配置：进口高分辨率数码相机；进口专业分析软件；奔4级高配置品牌计算机；高分辨率彩色喷墨打印机。 功能强大的分析软件1. 图象处理功能： 调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度；图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。 2. 1D分析功能： *分子量、浓度计算（可按连接点、线性衰减、指数衰减等三种方法得出结果）；*可计算出每根条带的迁移率（Pix），强度（Int），净面积值，最大面积值和百分比；条带标注、文字与图形标注；泳道的自动识别； *弯曲泳道的手动识别；可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积 、迁移率；*可显示分子量的标准曲线图； 可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。 3. *AFLP，RFLP，PCR聚类等同源性遗传树分析：多肽性分析；差异显示分析；自动给出遗传树状图。 4. *2D分析功能：可计算出每个点的迁移率（Pix），强度（Int）和百分比；根据标准蛋白点自动计算分子量和等电点PH值；可求双向电泳某点的面积、直径、灰度值；自动统计点的总数，计算面积、灰度值； 可分析双向电泳三个重复样品的平均数、差异位置，根据平均数生成新的图形。 5. 克隆计数（蓝白斑筛选） 6. 菌落、斑点杂交 7. *数据结果与MS Excel无缝联接 8. 软件支持win98/Me/2000/xp | 1 |
| 24 | 光学盐度计 | LH-T100 | 盐度：0-100，最小刻度：1 | 6 |
| 25 | 数显电热培养箱 | 303A-2 | 内径：500×400×400mm；外径：750×610×690mm；温度控制范围：室温+5℃－65℃；温度均匀度：±1℃；温度波动度±0.5℃；功率：0.4KW；电源电压：220V。 | 1 |
| 26 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 内径：450×450×350mm；外径：760×710×490mm；温度控制范围：室温-300℃；波动度≤±1℃ 均匀度≤±1.5℃；功率：3KW；电源电压：220V。 | 1 |
| 27 | PHS-3C实验室酸度计 | PHS-3C | 仪器级别：0.01级;测量范围：pH：(0.00-14.00) pH mV：（0-±1800）mV(自动显示);最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃;温度补偿范围：（0.0-60.0）℃;电子单元基本误差：pH：±0.01 pH mV：±0.1％FS;仪器的基本误差：±0.02 pH±1个字;电子单元输入电流：不大于2×10-12A;电子单元输入阻抗：不小于1×1012Ω;温度补偿器误差：±0.01 pH;电子单元重复性误差：pH：0.01 pH±l个字， mV：1mV±l个字. | 6 |
| 28 | 便携式防水溶解氧测定仪 | HI9147/04 | 量程:溶解氧：0.0 to 50.0 mg/L、0 to 600 %, 温度：-5.0 to 50.0°C；解析度：溶解氧：0.1 mg/L、1%，温度：0.1°C; 精度：溶解氧：读数的±1%，温度：±0.2°C；校准方式：饱和空气中单点校准；自动温度补偿：-5 to 50°C（23°F to 122°F）盐度补偿：0 to 51 g/L（解析度1 g/L）电极类型：HI 76409/4 （固定电极）或HI 76409/10（固定电极）;供电方式：1 x 9V 电池;使用环境：0 to 50°C(32 to 122°F); RH max 100% | 2 |
| 29 | GWA-UN2纯水、超纯水器 | GWA-UN2-F | 产水量:20L/h;水质显示范围：纯水0.0-200.0us/cm 超纯水0.0-18.2MΩ·cm;超纯水产水电阻率：18.2MΩ·cm，符合GB6682-92国家实验室一级用水标准;显示器：蓝色背光，16×4字符液晶显示;总有机碳(ppb):0-3;细菌(cfu/Ml)：＜1;颗粒物（＞0.22um/mL）: ＜1;金属阳离子含量(ppb):Fe＜0.005、Cu＜0.005、Al＜0.005、Ni＜0.005、Zn＜0.02、Cr＜0.005、Na＜0.01、K＜0.02;金属阴离子含量(ppb):Cl-＜0.01、NO2-＜0.02、NO3-＜0.02、SO42-＜0.01;外形尺寸（高×宽×厚）：430×365×500mm;电源要求：220V、50Hz、60W | 1 |
| 30 | 台式生物组织切片机 + 磨刀机 | JJQ-P2016A | 1）切片厚度范围：0～60µm；2）切片厚度选择：0.5µm增量:1～5µm、1µm增量:5～10µm 、2µm增量:10～20µm、5µm增量:20～60µm；3）标本水平移位： 25mm；4）标本垂直移位： 59mm；5）最大切片面积：50mm×40mm；6）刀架角度调节范围：0～30度。 | 2+1 |