河北科技师范学院开发区校区

餐厅南侧地面硬化工程招标有关事项说明

河北科技师范学院拟实施开发区校区餐厅南侧地面硬化工程（以下简称本工程）。根据《河北省建筑市场管理条例》、《河北省建设工程招标投标管理规定》和《河北科技师范学院关于进一步规范经济活动项目招标工作的暂行规定》的要求，采取竞争性谈判方式，择优选定中标单位。现将有关事项说明如下：

一、工程名称:

河北科技师范学院开发区校区餐厅南侧地面硬化工程

二、招标范围

招标范围为开发区校区餐厅南侧地面硬化工程，主要内容：地面硬化3600㎡。

三、承包方式

承包方式为包工包料

四、投标单位资质等级

具备与本工程相适应的房屋建筑工程施工三级及以上资质

五、质量标准：

合格

六、工期：

自中标之日起，30个工作日交付使用。

7、付款方式：各标段工程造价以审计结果为准，工程竣工经验收合格后支付工程造价95%。

8、保修：保修金额为工程造价的5%，保修期限为一年。

七、项目要求：

投标单位应依据招标文件及现场考察情况编制施工组织设计。施工组织设计应明确详细的施工方案及组织措施，尤其要考虑雨季防护措施、师生安全及正常教学实验的保障措施。

1、材料要求：200×100×60彩色砼透水砖,1000×300×100花岗岩路沿石。

2、施工主要内容：

（1）平整场地，挖基槽，基槽夯实，铺设石粉垫层10cm，铺设彩色砼透水地面砖，拼接图案。花岗岩路沿石安装，下铺砼垫层。

（2）搭设安全防护网。

（3）垃圾清运、现场清理。

八、报价方式：地面硬化采用平米造价承包方式报价，花岗岩路沿石采用延长米造价承包方式报价。

（1）报价含材料费、人工费、机械费、脚手架费、材料垂直运输和水平运输、施工场地围护等施工全部内容及费用。

（2）报价含建筑垃圾清理及外运。

（3）报价含各项取费费用及税金。

（4）投标方提供本工程详细的工程总价预算书