| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外交联仪 | CL-1000 | 应用于核酸的膜固定，EB染色的DNA缺刻等，可预设或手动调节紫外强度曝光时间，最高UV能量设置可达999.9mi/平方厘米 5个254nm短波紫外灯管，LED显示，紫外安全门锁安全视窗设计 | 1 |  |
| 2 | 单管型多功能检测仪 | GloMax multi Jr | 采用模块化设计，可根据实验的需求，采用相应的检测模块，来完成生物与化学发光检测、荧光检测和光吸收检测。 基本技术参数 *检测模式：发光检测、荧光检测、光吸收检测 *样品规格：10×10mm比色杯，100－200ul微量比色杯（荧光检测），1.5ml离心管（发光检测） 发光检测模块性能 1． *灵敏度：1×10－20mole荧光素酶 2． *读值范围：1－20,000,000 RLU（2000万RLU） 3． 检测器：光电倍增管（PMT） 4． 检测室规格：1.5ml离心管 5． 光谱响应范围：350～650nm 6． 波峰：420 nm 荧光检测模块性能（选配） 1． *灵敏度：6ppt荧光素，4.5pgdsDNA（使用PicoGreen染料） 2． *线性响应范围：6个数量级 3． 检测器：光电二级管 4． 检测室规格：10×10mm塑料比色杯或200ul微量比色杯 5． 读数方式：直接获得浓度的读数或荧光强度值 6． 校正：1～5点校正 其他 1． 彩色触摸屏：导航界面简单、易用，可显示、存储18次校正结果合20个检测数据 2． 模块切换：只需简单的插拔 3． 合盖启动：调整设置可在合盖后立即开始检测 4． 动力学分析：荧光和发光检测支持动力学分析功能，可以完成不同时间间隔的动态检测 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |
| 3 | 分子杂交箱 | HB-1000 | 转速：10-15rpm,功率：1250瓦，温度范围：室温到99.9，温度控制精度：0.1，温度均一性：箱内0.3，瓶内0.1，杂交瓶容量：10个35*150mm或20个35*300mm | 1 |  |
| 4 | 发酵罐 | biotech-5bg | 1、罐体系统 全容量：<5L>，工作容量：70-80%，耐高温耐腐蚀硅硼玻璃罐体和<316L>不锈钢罐盖组成，能清楚观察物料反应情况，所有部件设计在罐盖上，便于清洗，罐内无死角，灭菌时可以搅拌，镜面抛光，抛光精度小于0.4um。罐盖预留pH、DO、泡沫、温度电极接口，及备用接口；一个接种口，多个补料接口。 2、搅拌系统 强磁力底部无顶针磁力驱动搅拌，1层发酵专用标六平叶搅拌桨,1层机械消泡浆，桨片高度可调，亦可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨。转速范围：50-1000rpm 精度：千分之五转速范围： 50-1000rpm ±5% 3、空气系统 通气量：各罐按1：1.5配置，进罐设有一级精过滤，过滤精度：0.2um 4、温度控制 温度显示范围: 0~<199.9℃>±0.2%；控制范围：冷却水温度+<5℃><-65℃>±<0.2℃> 夹套水浴电加热，自动控制，电极可重复灭菌，电极校正功能可完全由系统软件校正，PID模糊控制，控制器可实现：顺序控制、数据处理、报表分析显示。发酵过程顺序控制（根据发酵时间区段设定，温度自动变量控制，至少10段） 5、pH控制 显示范围：0.00~14.00±0.01，全自动控制范围：2.00~12.00±0.02 *瑞士进口梅特勒电极，可耐灭菌温度：<123℃>～<130℃> ，2台蠕动泵开关控制流加酸碱，自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，电极校正功能完全由系统软件校正PID模糊控制。控制器可实现 顺序控制、数据处理、报表分析显示。发酵过程顺序控制（根据发酵时间区段设定，自动变量控制，至少10段） 6、溶氧控制 *瑞士进口梅特勒耐高温电极及屏蔽导线，可与转速、空气流量、罐压、补料等参数进行关联控制。根据需要可以与转速和补料关联控制，控制范围0~100%，±3% 发酵过程顺序控制（根据发酵时间，DO自动变量控制，至少10段） 7、泡沫控制 消泡电极自动检测泡沫，蠕动泵时间比例自动添加消泡剂。蠕动泵的作用可在 控制界面上选择设定，控制方式：可设定消泡周期，泡沫异常状况报警功能。配有特别设计的补 料插针和耐高温耐压无应力补料瓶2只，配套进口呼吸过滤器，以确保补料的安全操作。消泡电极 灵敏度：100-100000Ω 8、补料控制 全自动设定程序控制，蠕动泵开关控制，自动流加并计量。控制方式：可设定补料周期，泡沫异常状况报警功能，发酵过程分段控制（根据发酵时间，补料自动变量控制，至少10段）。 9、压力控制 手动控制，压力仪表显示 10、排气控制 带尾气排放冷凝装置，安全性更好，经过特殊设计的尾气排放管路无积液不染菌。 11、备品备件（单台发酵罐配置）补料瓶：500ml 2个；1000ml 2个 ，呼吸过滤器：0.2um 4个，硅胶管：<<20米>，>各类O型圈、密封垫圈 足量，精过滤器滤芯 2个，标准口丁基胶塞 20个 12、BIOTECH-7000生物过程控制器 采用国内最先进的进口工业控机，结合德国西门子S200系列-cpu226为控制核心7寸触摸屏控制，每套配置一个立式控制柜，各传感器的转换模块及执行机构，发酵罐由现场控制柜独立操作，无需再另外配置上位机即可实现数据的传输，导出，打印，数据储存，曲线比较，跟踪；带有远程控制通讯接口。 控制参数有 ：温度、搅拌转速、pH、溶氧、补料、消泡、空气流量（手动控制、仪表显示 ）、罐压（手动控制、仪表显示）、 升级配置：光照、空气流量、压力、发酵液体积、排气O2、排气CO2、OUR、CER、RQ、KLa、ECO2、EO2。菌量、糖、氮、补料、效价等。 BIOTECH-FCS6.0软件功能： 手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度 自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制 顺序控制方式：对所有的控制参数可以预先设定至少10个控制段，以实现自动分段控制 遥控方式：可接受上位机控制 关联控制：溶氧可以选择转速、空气流量、罐压、补料等进行控制；PH可以选择加酸加碱来控制 计量功能：可以对补料、泡敌、酸碱等计量 3.X Y轴实进走向图，可以对图形任意展开和收缩显示，帮助操作着判断参数之间的相互影响，从而对发酵过程进行快速修改和调整 4.数据处理功能 能显示、分析所有参数的趋势曲线 能存储、显示、分析所有参数的7000小时的历史曲线 能显示所有参数的7000小时的报表 能连续或成批向上位计算机发送数据，直接用软盘拷贝数据 5.可设计控制转速、温度、PH、DO、泡位高度；可设定转速、温度、PH、DO的上下限，具备超限报警功能；具备超泡位报警和自动添加消泡剂功能 6.参数校正功能：操作着可便捷的通过菜单对各种参数进行校正、检测、控制；从而可控制各种规模的发酵 7.控制器自我保护功能：可设置密码，其他人无法修改发酵参数；且控制器不因断电而丢失各参数的设定值 | 1 |  |
| 5 | 大小鼠无菌隔离器 | PY4 | 换气次数，次/h,20-50 平均风速，m/s，0.1-0.2 梯度压差，Pa,40-100 洁净度（粒径0．5μm的尘埃)，100 菌下落数，个/皿 ≤1 噪音，dB(A)≤55 | 1 |  |
| 6 | 液氮罐 | YDS-100-200F(翻 盖) | 有效容积L：100 口径mm：200 外径mm：556 高度mm：1100 空重kg：33.5 满重kg：114 静态保存期：≥110 天 抽屉提篮8 层 40 格（2ml）：6 套/台 座圈式移动脚轮：有 皮革保护套：有 | 1 |  |
| 7 | 好视通动物疾病远程诊疗系统 |  | 一、核心平台 1.服务器 （1套）：机型：标准2U机架式服务器;CPU：2颗Intel E5506 (2.13Ghz)四核处理器(二级缓存8MB);内存：4*4GB ECC DDR3 1333 内存；硬盘：6个146G SAS热插拔硬盘；RAID芯片：支持RAID 0/1/1E; 扩展：6个I/O扩展插槽，1个PCI插槽;网卡：4块1000M高性能以太网卡；支持WOL/双网卡绑定;电源：服务器专用电源;其他:超薄DVD-RW光驱； 2. 服务器端软件（1套）：远程医疗服务器端系统 3.客户端软件(1套)：计费系统、病案库系统、远程会诊专家咨询系统等 二、主会诊室 1. 高速会议摄像头(1台)：云台功能，可远程遥控，高清视频 2. 采集卡：即插即用专用设备 3. 工作站(1套)：Intel双核E3300 2.5G；不低于2G DDR2 内存；250G SATA 7200硬盘；512M高性能独立显卡；集成网卡、声卡；19″寸宽屏液晶 4. 显示设备(1套)：55寸液晶电视 5.音响 调音台 话筒等、打印机、扫描仪各(1套)、辅助线材等 三、分会诊室 1. 高速会议摄像头(1台)：云台功能，可远程遥控，高清视频 2. 工作站(1套)：Intel双核E3300 2.5G；不低于2G DDR2 内存；250G SATA 7200硬盘；512M高性能独立显卡；集成网卡、声卡；19″寸宽屏液晶 3. 显示设备(1套)：55寸液晶电视 4.音响 调音台 话筒等、打印机、扫描仪各(1套)、辅助线材等 | 1 |  |