| 序号 | 设备名称 规格型号 | 技术参数 | 数量、厂家、预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微数码互动教室 | 一、系统总体要求： 1、进口显微镜，光学物镜为全平场的4X、10X、40X、100X物镜。 2、系统由教师端和许多个学生端组成，所有端点都可以进行独立的显微图像处理。 3、※系统必须为完全的纯局域网结构，不增加任何其它硬件设备就能实时传输高分辩率的图像和声音。 4、教师端图像不低于500万像素，帧率不低于8帧/秒；学生端图像不低于300万像素，帧率不低于12帧/秒。屏幕图像色彩与显微目镜下图像色彩一致为最好。 5、※系统必须能够随时将多个的互动实验室连成一个互动实验室使用：即由一个教师能够给所有学生端上课。 6、※系统必须具有防止学生端脱网玩游戏、防病毒入侵、USB接口控制、远程开/关机等管理功能。 7、为确保系统稳定可靠，易维护，易升级。 8、学生端的显微镜的数码摄像头的加装方式必须能够不破坏显微镜原光学系统，确保镜下和屏幕同时获得最佳的图像质量。 注意：本产品投标公司需出示厂家授权书及原厂售后服务承诺函。带※技术参数或内容为招标文件实质性要求，投标人必须完全响应。以下同。 二、系统具体要求：以下指标为一般指标，投标商必须逐条进行应答. （1）硬件部分： 序号; 名称; 招标配置要求; 数量. 1; 教师用显微镜; ※进口显微镜，无限远光学系统, 10X目镜，视场数20，全平场消色差物镜,4X/0.1, 10X/0.25 40X/0/65(弹簧), 100X/1.25(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台,可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配6v30w光源,内置光源亮度可调, （型号：奥林巴斯CX31）; 1台. 2; 学生用显微镜; ※进口显微镜，无限远光学系统，10X目镜2个, 视场数20，四孔物镜转换器,全平场消色差物镜, 4X,10X 40X(弹簧),100X(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台, 可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配6v20w光源,内置光源亮度可调（型号：奥林巴斯CX22）; 30台. 3; 教师显微镜摄像头; 逐行扫描数字图像传感器,500万或更高纯物理像素,最大传输速率可达8帧/秒,具有自动/手动曝光,自动/手动白平衡等功能,USB2.0数字高速传输接口,标准C-MOUNT机械接口; 1台. 4; 学生显微镜摄像头; 逐行扫描数字图像传感器, 300万或更高纯物理像素,最高分辨率下最大传输速率可达12帧/秒,具有自动/手动曝光,自动/手动白平衡等功能,USB2.0数字高速传输接口; 30台. 5; 教师用微机; 不低于以下配置 国内著名品牌：英特尔®双核处理器E5800 硬盘：500G硬盘 内存；2G DDRIII 主板：MATX G41 DDR3主板 光驱：DVD显卡：独立显卡网卡：集成千兆网卡 显示器：19LCD光电键鼠/耳麦; 超薄液晶显示器.; 1台. 6; 学生用微机; 不低于以下配置 国内著名品牌:处理器：英特尔®双核处理器E3400 硬盘：320G硬盘 内存；1G DDRIII 主板：MATX G41 DDR3主板 光驱：DVD显卡：独立显卡 网卡：集成千兆网卡 显示器：19LCD /光电键鼠/耳麦;超薄液晶显示器.; 30台. 7; 网络交换机; 品牌,48口100M/10M, 两路千兆电口。; 1台. 8; 全封闭讲桌、椅子; 讲桌：材质为理化板桌面，金属框架，其余为高强度密度板材, 长2500mm 宽70mm，半封闭。 椅子：; 1套. 9; 学生用工作台、凳子; 工作台：共16组，尺寸：每组长160cm 宽70cm高70-75cm；理化板桌面，金属框架，其它板材为高密度板。 圆凳：凳面托盘为平面不锈钢金属板材，板材厚度3mm以上，直径28厘米，表面包裹海绵皮革。 凳腿：为单柱不锈钢管材，管壁厚度3mm以上，金属螺旋升降，升降范围：40-45厘米。 脚座：为四脚不锈钢金属板材，板材厚度3mm以上。; 30套. 10; 综合布线; 整个教室的系统布线及互动教室间联网布线 1、 48口千兆交换机1台；网线、电源线，AMP水晶头、PVC线槽、线管、底盒等。 2、 采用起五类双绞线加PVC线槽，按国家施工标准施工; 1间. 11; 投影机; 爱普生（EPSON); 1套. 12; 屏幕; 100英寸4：3屏幕; 1套. （2）软件部分 货物名称; 招标功能要求; 数量. 学生 端教 学显 微图 像分 析软 件; - 实时采集学生端显微镜下图像，视野可达镜下图像的85%以上，清晰度高，色彩还原好，真实再现显微镜下微观图像； - 能够单帧捕捉、实时采集保存、降噪保存图像和连续视频，具有连续拍照功能，具有录像和录像回放功能； - 可以设定摄像机的自动白平衡，分辨率和传输速度； - 可对动/静态图像可以进行测量、标记，测量和标记的文字色彩可选，并可对测量的值进行多次调整。 - 可进行图文并茂的报表设计。 - 可实现灰度、底片、重采样、旋转等常用图像处理功能；; 30套. 教师科研显微图像分析软件; 1）可以对X、Y两方向的尺寸进行定标，任意图形的几何参数测量；手动测量图形的长度、点、圆、三点圆、角度、任意几何图形等几何参数，并可对测量的值进行多次调整 2）可通过屏幕染色选择预分析的目标，并对选取的目标进行自动分析，自动分析功能包括：个数统计，所有目标的几何参数测量、位置参数测量、形态学参数测量、光密度参数测量、外接几何参数测量、孔洞参数测量、各测量参数的最大值、最小值、平均值统计等； 3）测量数值导出表格功能，通过EXCEL表格打印输出； 4）将图像与测量、标注的文字融合为一张图像的功能； 5）可实现图像融合功能，可将同一视野下多张不清晰的图像提取每张图片清晰的部分融合为一张完全清晰的部分； 6）大图拼接功能；可将不同视野下的几张图片自动无缝拼接成一张完整的大面积的图片； 7) 图像中的黑斑去除、黑斑增强功能，马赛克功能等；可将图像分离为YUV或RGB单色图片、可将分离的单色图片合成为一张彩色图片； - 完全图文混排的打印报告功能；; 1套. 数字网络显微 互动教学软件; - 网络的结构对系统稳定性、可扩展性以及升级等方面都起着较大的作用，所以要求系统的网络结构必须完全建立在百兆局域网的基础之上，不需另外增加传输图像和声音的设备；真正实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一。 - 通过广播教学功能实现声音、图像实时流畅的传输到每一位学生端的微机屏幕上去，或通过大屏幕投影显示；并且在广播教学时，可设定学生端以全屏方式还是以窗口方式接收教师广播的图像内容。在全屏接收方式下，学生的鼠标键盘被锁定，被动的听老师讲课；在窗口方式中，学生屏幕的一半是老师广播教学的内容，另一半屏幕是学生自己的屏幕内容，此时学生可以一边听课一边与自己的图像对比。 - 语音教学功能实现语音教室的大部分功能，可以设定此时的学生屏幕为黑屏，可以通过此功能教授学生如何使用显微镜。 - 老师可同屏监控1～16个学生的微机画面，并可分屏监视128个学生微机画面；监视学生屏幕可任意设定。 - 对监视的微机画面，老师可在任意时刻对某一学生的画面全屏监视，并可以通过遥控辅导功能取得学生的鼠标键盘控制权，远程操作学生端微机，可以不用走下讲台就可以对任一位学生进行遥控辅导，实现网上手把手教学。 - 可以将某一位学生的微机图像转发给任意一位或几位或全体学生的微机屏幕上去，用以实现学生演示。 - 可以将所有学生任意分为若干组，任命其中一位学生为主动方代替老师在组内教学，实现分组教学的功能，组与组之间互相不干扰；组内的学生可以进行双向的完全互动讨论，但组与组之间互相不干扰；无论在分组教学还是分组讨论中，老师都可以实时监控每组学生的动态，并可以随时加入到某一组中进行管理。 - 可通过屏幕录制功能在老师讲课的同时将所讲述的微机活动画面以及声 音录制成.SCM格式的文件，然后通过屏幕回放来重现老师授课过程（包括图像和声音同步）。回放时保持分辩率、清晰度不降低，完美再现屏幕内容。 - 可通过网络影院功能向所有或任意几个学生播放VCD、DVD、MP3、ASF、RM、WMA等多媒体格式的文件，并保证声音图像完全实时流畅传输，此时老师可以用教师端微机做其它工作。可通过文件分发的功能实现分发课后作业或考题给每一位学生，学生可通过作业提交的功能将做好的作业提交到老师端微机中。 - 系统具有防止学生端脱网、防病毒入侵、USB接口控制、远程开/关机等管理功能。 可以在老师端远程运行学生端微机的任何一个软件程序。 - 学生可以通过电子举手、短消息等方式在不影响其它学生情况下随时向老师发出提问请求，老师可以根据上课的情况决定时否做出回应。 - 师生间可以实现图像、语音、文字三种形式的互动交流。 - 无论在广播教学、学生演示还是遥控辅导过程中，老师都可以使用电子教鞭功能对讲课的内容指点描述，如同在黑板上写画一样方便，用后可以关闭此功能，所写所画内容如同黑板一样一擦而净。 - 教师将图像/声间实时、连贯并流畅地播放至个别或全体学生终端机，绝无滞后、丢帧、阻塞或间断。 15)网络考试功能。提供选择题、填空题、论述题等常见题型，客观题可自动评阅，提供详尽的考试统计。; 1套. | 1套 日本奥林巴斯显微镜 |
| 2 | 自动化样品破碎仪 型号： TissueLys-er II | 1、主要用途： 1.1 动物组织的全自动破碎 1.2小昆虫的全自动破碎 1.3 各种植物样品的全自动破碎 1.4 细菌、真菌、酵母及单细胞动物等样品的全自动破碎 2、工件条件: 温度： 5-40℃，湿度：≦80%，电压：100–240 V AC； 3、技术指标： 3.1 通量：高达192个样品/轮 3.2 频率：3–30 Hz (180–1800次震动/分钟)，以 1 Hz递进 3.3驱动：单向AC马达 3.4震荡时间：10s- 99min 3.5噪音指数≤71.4 dB(A) *3.6提供2×24，2×96的适配器（可放入-80℃预冷），和2×10ml钢罐（可放入液氮预冷） 3.7 配置3mm, 5mm或7mm的研磨珠所有配件均为进口产品 3.8提供处理动物组织，植物组织，细菌，酵母的标准操作流程 *3.9提供优化试剂RNA保存液一盒 50ml 3.10 安全级别： 符合欧盟CE指令 4、配置清单： 4.1 主机一台 4.2适配器Adapter Set 2×24 4.3适配器Adapter Set 2×96 4.4 3mm 5mm 7mm 的研磨珠各200颗 4.5 2×10ml研磨罐一个 5、技术资料 详细的英文操作指南 6、技术服务和培训 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训 7、质量保证 测试验收合格后1年 8、本产品投标公司需出示厂家授权书及原厂售后服务承诺函。 | 1台 德国 QIAGEN |
| 3 | 50升全自动高压蒸汽灭菌锅 型号： GI54DWS | 微电脑控制系统：“SMART III”新型微电脑控制系统，不但实现了灭菌过程的智能控制， 而且可对仪器实行分级管理（用户、用户管理员、工程师三级），便于仪器的良好使用与 维护。 多重压力保护系统：压力连锁装置自动感应灭菌腔内压力并锁紧，有效防止误操作导致蒸汽 喷出伤人；系统实时监控灭菌腔内压力变化，当压力出现异常时，安全阀和压力保护装轩的 双重过压保护系统系统立即启动泄压或断电保护。 独特的防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成，既防烫又美观；多种灭菌模式：五种预置 的灭菌模式，分别针对固体类、液体类样品的灭菌、干燥、保温及琼脂的融化保温。 温度与压力:灭菌温度：105-135℃，设计压力：0.3Mpa 安全性能： 超温保护系统：系统实时监控灭菌腔内温度变化，一旦温度过高或变化异常，立即断电保护。 自动故障检测系统：开机自动进行自检；仪器运行过程出现故障，将声音报警并显示故障代码 干烧保护系统：系统实时监控灭菌舱腔内水位，一旦水位过低，立即断电保护。 闭盖检查系统：系统自动检测舱腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作。 漏电保护装置：一旦出现漏电情况，系统立即断电保护，防止漏电伤害使用者。 过压测试程序：用于定期检测仪器在过压保护系统时安全阀能否开启泄压或断电保护 | 1台 美国致微 |
| 4 | 菌落计数器 型号： BZG40 | 菌落计数中最耗费时间的操作是在培养皿中实际计数。菌落计数器完成这项工作并且它在细菌实验室中是必备的仪器。 WTW BZG40自动菌落计数器简单的操作就可以提供简便、快速和可靠的菌落计数。 BZG 40菌落计数器可靠地技术机制能够提供安全的简单的操怍：使用的是压力敏感型培养皿，特制的笔接触表面时触发计数脉冲。灵敏度可以调节。所有的测量可以存储并传送到PC。 智能计数技术 BZG40有一个光学的和/或者声学计数监控器和用于不同比色皿的自动重力补偿功能。压力传感器遍布整个工作表面。单独模式允许测量单个样品；多参数模式提供最多20个比色皿的测量和平均计算。所有的数据将按要求自动存储在SD卡上。 白色LED等照明有很长的寿命。放大镜提供不失真的图像并可以定位到理想的位置上。 独立的开关可以提供直接照明和间接照明来适应较暗或较亮的菌落。 直接照明非常适用于背景暗的营养培养基，间接照明适用于亮的培养基。BZG40还增加了可输入信号的外部计数笔和可更换的网格网。 BZG40菌落计数器技术参数: 计数器; LCD显示（0…999），可复位. 标准放大镜; 1.7. 照明; 白光LED. 计数区域; 120mm. 内存; 2GB SD卡. 接口; RS232，USB-B. 电源; 100-240V±15%. 尺寸; 260*330*110mm. 重量; 4.5kg. 认证; CE. 标准配置. 803 314; BZG 40 菌落计数器，带有1.7X放大器,直径100mm和插入式灵活的折臂，可转换背景（亮-暗）和用于布氏培养皿（70mm*100mm直径）的网格。. | 1台 |
| 5 | 多功能食品检测仪 型号： NYWJB-01 | 产品用途 可以检测血凝法、酶联免疫法、胶体金法制成的兽药、抗生素、动物疫病等快速检测卡 主要技术参数 1. 示值范围：0-255 2. 测量重复性：±1 3. 检测响应时间：<5S 4. 电源：电源适配器DC输入 5v/8A， 内置充电电池 多功能食品检测仪－应用范围 应用于: 牛奶抗生素检测（10种）、蜂蜜抗生素检测（3种）、肉类抗生素检测（8种）、 兽药残留抗生素检测（24种）、动物疫病抗生素检测（14种）等定性和定量快速检测。 | 1台 北京诺亚威科 |

注：以上项目分为两段进行报名和评标，序号1为A段，序号2-5为B段。

C段

| 序号 | 名称 | 招标配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 气体循环方式:100%外排 过滤效率:9.9995% 洁净等级:10级 送风风速:0.32m/s 吸入口风速:0.62m/s 外部尺寸 宽*深*高(mm):1360×790×2300 操作区尺寸 宽*深*高(mm):1200×450×680 照度:≥1000Lx 噪音(db):≤65dB(A) | 1台 |
| 2 | 恒温（全温）培养摇床 | 1旋转频率40~300rpm 2频率精度±1rpm 3摆震幅度Φ26（mm） 4最大容量250ml×16 5摇板尺寸450×400（mm） 6标准配置500ml×3、250ml×4、100ml×10 7定时范围0~999.9小时 8温控范围4~60℃ 9温控精度0.1℃（恒温状态） 10温度波动度±0.5℃ 11摇板数量1块 12工作室尺寸500×450×300（mm） 13外形尺寸740×750×520（mm） 14功率600W 15电源AC 220V 50Hz | 1台 |
| 3 | eppendorf移液器 | 规格：0.5-10 µl, 12 道 规格：10-100 µl, 12 道 规格：10-100 µl, 8道 | 3台 |
| 4 | 微波炉 | 海尔MW-2070M 20L | 1台 |