| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME分析天平 | 最大容量：220.0 g;可读0.00010 g；重复性：0.00010 g；线性误差：0.00020 g；秤盘直径：90.0 mm；分辨率：0.00010 g | 6 |
| 2 | 移液枪 | 1000uL | 18 |
| 3 | 移液枪 | 100uL | 18 |
| 4 | 组织捣碎机 | 电源：200瓦50赫兹；转速：10000转/分钟；工作方法：断续；处理量500毫升 | 2 |
| 5 | 绞肉、灌肠机 | 每分钟绞肉600g，额定功率：2000W，产品尺寸：310*160*325mm | 6 |
| 6 | 不锈钢板框多层过滤器 | 滤板直径(mm) ：200；层 数：10；流量(T/h) ：2.5；功率(Kw) ：0.55；附带初滤、半精滤、精滤膜各100张共300张 | 1 |
| 7 | 多管架自动平衡离心机 | *1.微机控制，数字显示，触摸面板，多种转子选择，直流无刷变频电机，无碳粉污染. *2. 自动计算RCF值，具有自动平衡功能.提高操作安全性,生产厂家须通过TUV公司ISO13485:2003+AC:2007质量体系认证，并提供有效证明。 *3.最快升速为20秒,最快降速为25秒.可以选择不同的升降速时间 *4.最高转速:5300r/min *5. 最大相对离心力:5010xg 6.最大容量：1000ml 7. 定时范围:1～99min 8.转速精度：±30r/min 9.噪音 ﹤65dB（A） *10. 配水平转子：4*250ML。 | 1 |
| 8 | 打结机 | 约3600节/小时，单节肠体长度：4-18cm，适用肠体直径 ：9-30mm | 1 |
| 9 | 手持铝箔封口机 | 封口速度：￠35mm封口时间为1秒左右 | 1 |
| 10 | 西格玛炒松机 | 产量35kg，规格1200X1200X1000 成品/桶次桶直：高30cm 直径80cm 功率750W（燃气加热 电搅拌）重量：300k，电压220v。 | 1 |
| 11 | 实验室高压均质机 | 符合GMP设计，通过欧盟CE认证，带有CE标志 标配双柱塞泵设计，使用耐磨超细陶瓷阀一级最大压力大于等于1500Bar，二级最大压力大于等于150Bar； 压力连续可调，手轮调节均质压力； 最大处理能力大于等于20升/小时； 仪器须具有强制进样装置（适用于高粘度样品） 最大样品粘度：200cPs （强制进样装置可达2000cPs)； 最高温度：<90 °C； 最大样品颗粒：<200微米 ； 具有两种进样方式：依靠重力进样和强制进样 冷却方式：内部风冷散热 空气压力：>4bar(强制进样时要求)。完整的机械润滑系统 可在线清洗和在线杀菌 数显压力表和过压报警系统 安全等级：符合IP55 基本配置：主机：严格遵循欧盟2006/42/CE的要求，随机附带工具和配件； 备品备件：CH垫圈2套、泵体的密封圈1套、泵头1个. | 1 |
| 12 | 全自动烟熏炉 | 生产能力：一次30kg，使用功 率: 5kw，工作时的炉内温度:100-120℃，工作时的高压蒸汽: 0.3~0.60MPa 低压蒸汽:0.1~0.2 MPa 不锈钢设备的外寸:800x800x1600 | 1 |