河北科技师范学院文法学院综合实训室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 |  |  |  |
| 1 | 高清数字法庭录播主机 | 1,支持至少6路音视频通道的加载、预监和控制功能，通道支持高清摄像机、音视频服务器、本地计算机内的音视频文件等，自带4路HD-SDI音视频输入：720P,1080i,1080P；2路VGA输入；1路麦克风输入； 2、具备不低于2T存储容量，支持手动及自动切换导播功能； 3、支持多视频叠加功能，可支持2-9路的视频叠加；支持即时字幕功能；支持添加片头片尾，支持不低于80种转场特效； 4、具有鼠标点击跟踪功能，在某些特殊需要时，可利用鼠标一次性操作即可实现定位并自动变焦，快速准确定位被摄物体。 5、系统提供三种音频混音策略：主混音、主次混音、均衡混音，可实现师生互动时各方的声音切换。 6、具备字幕、动态片头片尾、台标或LOGO的自动添加功能。 7、切换时提供上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等70种特效功能，以满足实时录制时的渲染氛围。 8、导播后的信号可通过模拟信号或数字信号输出给第三方软件。 9、可在任意位置叠加两路台标，支持PNG通明格式。 10、可在任意位置叠加一路文字信息。 11、支持第三方控制接口，可以控制导播视频的切换和录制。 12、支持1920*1080的分辨率。 13、支持通道视频录制为未压缩的AVI格式。 14、支持轮循切换，按时间间隔切换不同的视频。 15、支持多语言实时切换。 16、具备远程导播功能，可实时监听 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 2 | 高清数字法庭综合管理平台 | 01、集中录制：文件格式为MP4，视频采用H.264编码，音频采用AAC编码，文件样式为三分屏、四分屏、六分屏等多屏模式； 02、视频监控：可以同时监视所有的视频、VGA图像，并可以制定录像计划； 03、微格点评：可以在实训过程中，实时进行微格点评，也可以在点播过程中，进行微格点评； 04、点播：单服务器可以支持400人并发点播； 05、直播：单服务器可以支持400人并发直播； 06、在线编辑：通过浏览器即可在线编辑录像，无需在本地计算机上安装任何软件； 07、不限终端：支持 Windows 终端、Mac OS 终端、Andriod 移动设备、iOS移动设备等收看直播及点播； 08、无客户端：直播、点播、监控等管理操作，均无需安装客户端软件，也无需额外安装插件； 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 3 | 服务器 | CPU：Intel Xeon E5-2640 内存：4GB DDR3-1600 ECC RoHS RAID：Intel ICH10R SATA 3.0Gbps Controller，RAID 0, 1, 5, 10 support I/O：1 X 串口、2 X USB2.0接口、2 X PS/2接口、2 X RJ45接口、 硬盘位：4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs 机箱：1U Rackmount,Mounting Rails 电源：350W Gold Level Power Supply 网络：Intel 82579LM and 82574L,2x Gigabit Ethernet LAN ports 硬盘：4T 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 4 | 固定式高清摄像机 | 1/3"逐行扫描CMOS传感器，高灵敏度、广播级200万像素，ICR自动切换滤光片，高性能多媒体处理器， 超低照度：彩色0.1lux、黑白0.005Lux，超宽动态，OSD菜单控制，超高清晰：1920*1080（1080P）@30fps解析度的实时编码、输出图像高达1100TVL，HD-SDI输出。 | 3 |
| 5 | 云台高清摄像机 | 超高清晰图像，采用1/2.5 210万像素HD CMOS传感器， HD多格式输出，输出1080i/1080p/720p HD信号，满足不同系统要求；水平范围340度旋转，垂直范围向上90度向下-30度； 水平手控速度0.01-180度/秒，垂直手控速度0.01-120度/秒，远程菜单修改:地址、协议和波特率。 可以实时显示云台的水平垂直坐标和镜头的变焦倍数。 可以显示协议、波特率和地址，时间、日期和操作信息。内置强大的多功能菜单，可以对镜头和云台进行多种编程设置和操作。 256个预置位，多种扫描方式可选。l 卓越的放大防抖功能，定位误差小于0.01度。 首创定时校准复位功能，确保云台镜头的定位精度。 前后共有三个45度接收范围的红外接收点，遥控操作非常方便。 后置RS422和RS232串行控制接口，报警输入输出接口。 内置SONY VISCA和PELCO P/D协议可选。 | 1 |
| 6 | 中控系统 | 1、一键录播控制功能，包括：开始、暂停、停止、通道切换、设备启动、设备关机。 2、视音频：4路RCA、2路Φ3.5音频输入，2路RCA音频输出；3选2VGA矩阵；2路数控麦克风输入。 3、投影控制：3路RCA红外输出，每路可控制两种设备，6路红外输出，内置红外学习。 4、电源管理：7路电源管理。 5、网络检测：内置220V电源检测；内置投影开关检测，内置投影回路检测防盗电路；内置电子锁开锁电路。 6、连接面板：标配24键铝合金多功能面板，自带笔记本电源、网络、USB接口，操作简单直观（可选配铝合金防护面盖，具防盗、防尘、防水等功能），三年售后服务。 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 7 | 时序电源 | 16位10A接口； 整机额定容量50A,配置空气开关及电压表头。大型接线端子接入，配保护罩。保证系统的供电安全。外部接口控制方式具有：紧急/外控用DC24V电平控制接口；REM IN (TTL) DC5V输入接口；标准RS232串口(IN/OUT);标准RS485串口，创思特 KPS-12N/D | 1 |
| 8 | 数字音频处理器 | 12（或8）路平衡式话筒／线路输入，采用凤凰式按压接线排, 12（或8）路平衡式输出，采用凤凰式按压接线排, 24位模拟/数字和数字/模拟转换,Ø 高达 96kHz 取样频率,Ø 内置反馈消除（AFC）,回声消除（AEC）1212A型号具备 等主要算法,Ø 噪声消除(ANC) 功能,Ø 具备电话会议接入功能，为视频会议系统作为备份应用（AT型号具备）,Ø能,Ø 以太网接口用于软件设置／控制。Ø 串行接口用于第三方RS－232远程控制。有遥控串行功能的 RS-485 接口Ø GPIO可编程控制接口,Ø 支持SNMP/SMTP远程管理,Ø 支持9种场景预设,Ø AGEPRO Master软件，可WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7。 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 9 | 会议讨论系统主机 | 完全数字化控制，并负责整个智能会议系统的电力控制； 支持发言讨论、投票表决、自动摄像跟踪功能； 主机内置高端DSP音频处理芯片，有效防止话筒啸叫； 采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透彻； 可支持多达8个摄像跟踪快球，使会议更加高效、方便； 主机集成MP3录音芯片组，可对会议进行实时录音，并自动储存为MP3文件； 按键式数字Volume直观显示可调； 人性化的1、2、4、6小组讨论模式； 具有BASS/TREBLE直观显示调节； 国际标准的8芯航空高密接插口； 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 10 | 会议讨论系统主席机 | 1、心型指向电容式话筒 2、高密航空8芯连接线缆 3、内磁式扬声器 4、具有优先权功能，同意发言功能 5、自带2米连接电缆 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 11 | 会议讨论代表机 | 1、心型指向电容式话筒 2、高密航空8芯连接线缆 3、嵌入式方式安装 4、可以申请发言功能 5、自带2米连接电缆 6、可以同意申请人发言 7、自带表决功能 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 8 |
| 12 | 会议系统延长线缆 | 1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2、两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； 3、长度为10米 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 4 |
| 13 | 无线话筒 | 话筒类型：UHF 1拖1 无线可充电式 话筒配置：领夹手持可选配 同时使用：100套 频率可调 载波范围：650.0～950.0MHz 频响范围：75Hz～18KHz (±3dB) 偏 移 度：±50KHz 谐波干扰比：>94dB 射频稳定度：±0.005% 话筒灵敏度：>97dB S / N 比 ：>100dB 谐波失真：<0.05% 输出强度：0～800mV 省电控制：噪声门控制节电 输出接口：XLR平衡 MIC非平衡 传输距离：30～80m 显 示：LED液晶显示屏 产品特性： ☆ 可充电式手持及领夹话筒，大大节约电池损耗 ☆ 配备专用双路充电座，供领夹及手持任意充电 ☆ 自动充电控制电路，充满后自动停止 ☆ 100通道频率可调，可同时使用100套主机 ☆ 单主机单路话筒频道设计，领夹或手持可选 ☆ 使用高精度石英晶体,精确锁定频率 ☆ 高灵敏度、S/N比，接收距离远，受干扰小 ☆ 具有峰值指示灯，提示信号强度 ☆ 具有卡农平衡输出及MIC非平衡接口输出 | 1 |
| 14 | 嫌疑人支架话筒 | 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应: 70 Hz - 15 kHz 灵敏度（1 kHz）: -56 dBV/Pa / 1,6 mV/Pa 带三角落地支架 | 1 |
| 15 | 功率放大器 | 主将 ME254 4通道功放 8Ω立体声功率：4×250W 4Ω立体声功率：4×400W 8Ω桥接功率：2×800W 4Ω/1KHz失真度：<0.01％ 4Ω/20Hz-20KHz失真度：<0.03％ 共模抑制比：>80 dB 增益：32dB 压限功能，带指示灯 信噪比：-103dB 阻尼系数：>200 输入灵敏度：0.775(0DB)1.22V 频响：20Hz-20KHz +0/-0.5 dB 输入阻抗：20KΩ 电源要求：220 VA@15AMPS 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 16 | 扬声器 | 频响（-10dB）： 65Hz-20kHz 灵敏度（声压级1W/1M）： 89dB 最大声压级： 115dB 负载功率（连续）： 100W 负载功率（峰值）： 400W 覆盖（水平°×垂直°）： 120°×80° 低频驱动器： 2×4〞（100mm） 高频驱动器： 1〞（25mm） 阻抗： 8Ω/6Ω 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 4 |
| 17 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸：19英寸 面板类型：TN 动态对比度：100万:1 最佳分辨率：1440x900 背光类型：LED背光 屏幕比例：16:10（宽屏） 视频接口：D-Sub（VGA） 点距：0.2835mm 亮度：250cd/㎡ 灰阶响应时间：5ms 可视角度：170/160° 控制方式：按键 消耗功率：最大:19W 待机:0.1W | 7 |
| 18 | VGA分配器 | FL-VGA0108 1分8，VGA/UXGA 分配器，350MHz。 | 1 |
| 19 | VGA分配器 | FL-VGA0102 1分2 | 1 |
| 20 | KVM切换器 | 4端口KVM切换器;支持分辨率:2048×1536 纠错 其他性能：切换方式:全自动,OSD屏幕显示菜单、热键或面板按键选择 特点：电源电压:9V;功率4.5W | 1 |
| 21 | HDMI分配器 | FL-HDMI0104 1分4， HDMI分配器,支持HDMI 1.3 | 1 |
| 22 | HDMI转VGA | 把高分辨率和高刷新率的DVI/HDMI信号转换为适合模拟显示器显示的RGBHV或/YPBPR格式信号，支持HDCP协议 | 1 |
| 23 | 双绞线传输器 | HDMI延长器 ,利用两条居于网线（需满足TIA/EIA568B 连接标准）代替一条高清线缆来传送高清信号60米。 | 2 |
| 24 | 实物展台 | 解像度TV线：高于850TV线 变焦：整机220倍放大 对焦/白平衡： 自动/手动 图像特技： 正负片、冻结、旋转, 标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色 图像存储：有 同屏对比： 有 RGB输入输出： DB15FLC 各 2组 RGB输出分辨率： XGA,720P SXGA,WXGA16:9 镜头输出像素： 300万 RS232接口： 有 音频输入： 3.5插口3组 音频输出： 3.5插口1组 视频输入： RCA 1组 视频输出： RCA 1组,S-VIDEO 1组 麦克风输入： 麦克风插座 侧灯： 2个1.0W LED 红,蓝增益： 有 亮度调节： 有 | 1 |
| 25 | 投影机 | 投影技术：LCD 亮度：3100流明 对比度：3000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 屏幕比例：4:3 投影尺寸：25-300英寸 灯泡寿命：正常模式：4000小时，经济模式：...整机功率：正常模式：295W，经济模式：230W | 2 |
| 26 | 幕布 | 红叶 100 100寸玻珠电动幕 | 2 |
| 27 | 台式电脑(书记员) | i5 -3470 内存4G 硬盘1TB DVD GT620 1G独显 19寸LCD 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 1 |
| 28 | 台式电脑 | i3 3240 内存 2GB 硬盘 500GB 19英寸 提供厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函 | 60 |
| 29 | 电脑桌 | 定制 800*500*750mm | 60 |
| 30 | 笔记本电脑 | 联想 英特尔® 酷睿™ i5-2520M处理器(2.5GHz睿频至3.2GHz) 内存 2GB；硬盘 500GB | 4 |
| 31 | 速录机 | 亚伟YW-III 接口类型 USB接口，USB口无线发射器 键盘设计 电子触点式24键位人体工程学键盘 计算机配置要求 具备标准USB接口，能运行WINDOWS 98 以上操作系统的计算机 计算机操作系统 Windows XP/2000/ME/98 (不支援Windows 95/NT) 供电方式 USB口供电，或电池 USB口连接线取电 USB口取电时无法使用电池供电 支持使用4节5号碱性AAA电池供电 使用无线设备时只能使用电池供电 电池持续时间 30小时—60小时 根据电池质量而定 存储器 内置式可擦写存储器 存储器容量 256K 可存储10万以上汉字 | 15 |