| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | N-3010 | ★旋蒸主机及其它配套产品均要求来自同一品牌 回转速度：10~120rpm ★蒸发能力：3.5L/h（水） 到达真空度：6.5hPa(4.9Torr)以下 温度调节范围：室温+10~180℃（水油两用） 温度调节精度：±1℃（水·试料瓶回转时） ±3℃（油·试料瓶回转时） 温度控制：P.I.D控制 温度设定·显示：薄膜按键输入设定·数字显示 安全功能：溢流管、感热式空蒸防止器、独立过升温防止器、水槽升降控制器、电机熔断器、漏电保护器 水槽升降功能：电动升降 ★真空控制功能：自带真空控制器，定值控制（1~760mmHg/1~1013hPa）、自动控制、程序控制、阶段控制 加热器：3.5kW 马达：感应式电机，输出60W ★冷凝器：直立三重蛇形管·冷却面积0.5m2 ★试料瓶：球型 10L 回收瓶：球型 5L（带排液口） 真空密封：机械密封 水槽尺寸（mm）·容量·材质：直径360×200H·约20L·SUS304 接嘴口径：冷却嘴外径16mm、抽气嘴外径16mm 起重器行程：145mm 使用环境温度范围：5~35℃ 外部尺寸（mm）：930W×450D×1890H 重量：约96kg 工作电压：19A·3.8kVA·AC230V 单相 50/60Hz | 1 |  |
| 2 | 隔膜泵 | DTC-41 | ★排气方式：隔膜排气式 减压模式：两段式减压 ★排气速度：40L/min 到达真空度：1.0kPa 转速：1370rpm 马达：输出100W 接触气体部材料：PP、特氟隆 吸气口口径：外径10mm 排气管口径：外径10mm 使用周围环境温度：0~40℃ 重量：10.3Kg 电源规格：2.2A 220VA AC220V 50Hz； 真空管：内径12×外径30mm，5m； | 1 |  |
| 3 | 冷却水循环装置 | CA-1112CE | 循环方式：密闭式循环 温度设定范围：-20~30℃（不带加热器）；温度调节精度：±2℃；★冷却能力 W（kcal/h）：1200（1030）at液温10℃；950（820）at液温0℃； 650（560）at液温-10℃；★外部循环能力：最大流量：16L/min ；最大扬程：9.5m；温度控制方式：冷冻机ON-OFF控制；温度设定·显示：薄膜按键输入设定·数字显示、最小值1℃；安全功能：漏电·电流过载保护、冷冻机高压压力开关、冷冻机过载保护器、温调器自我诊断功能、传感器异常、冷冻机定时器；附属功能：流量调节功能、温度显示校正功能 ★冷冻机·冷媒：空冷式675W·R407C ★循环泵：最大流量27 L/min、最大扬程9.5m 冷却盘管：铜镀镍 外部接咀口径：外径10mm；★水槽尺寸（mm）·容量：Ø280×270H ·约16.5L（液量14L）；水槽材质：SUS304；使用环境温度范围：5~35℃ 外部尺寸（mm）：340（354）W×384D×851（940）H；重量：约41kg；电源规格：11A 1.1kVA AC220V； 保冷管：Φ15×5m,2条。 | 1 |  |
| 4 | 旋蒸用试料瓶 | 10升 |  | 1 |  |
| 5 | 旋蒸用接收瓶 | 5升 |  | 1 |  |