A  段

| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机 | 见下表 | 155 |
| 2 | 显示器 | 见下表 | 219 |
| 3 | 电脑桌 | 70*50*75 | 155 |
| 4 | 电脑椅 |  | 460 |
| 5 | 办公桌 |  | 7 |
| 6 | 办公椅 |  | 7 |

一、2014年计算机中心申购电脑主机配置要求（155台）：

品牌要求：

| 配置 | 要 求 |
| --- | --- |
| CPU | 酷睿 4核 i7-3770 (3.4G 8M ,77W ,Intel HD Graphics 4000) |
| 主板芯片 | H61 DDR3（2DIMM,1PCI,2PCI-Ex1,COM,支持Win8） |
| 硬盘 | 2T台式机硬盘（7200RPM SATA III 4 drive） |
| 内存 | DDR3 1600 8G 台式机内存 |
| 显卡 | GT620 1GB（DDR3 64位 VGA/DVI/HDMI DX11 for Win8 全高） |
| 音频 | HD-AUDIO |
| 网卡 | 集成千兆网卡 |
| 键鼠 | 标准商务抗菌键盘、鼠标，键盘鼠标提供抗菌检测报告 |
| 后置接口 | 2PS/2、4USB+1LAN、3Audio |
| 机箱 | 立式机箱，容积23L减震机箱；机箱带有机箱安全锁孔，有效的规避机箱内部器件被盗的风险；机箱噪音低于22分贝，提供噪音检测报告 |
| 操作系统 | WINDOWS 7操作系统 |
| 防雷功能 | 具有电脑整机防雷击、抗浪涌设计，并提供检测报告 |
| 独立保护卡 | 独立PCI-E接口，还原卡与硬盘直接相接，采用纯硬件防毒技术，支持IPV6自动分配，底层控制U盘和光盘的使用，支持同分区物理拷贝，指定操作系统控制，软件统一注册，支持安云系统。 |
| 环保认证 | 所投产品具有电磁兼容B级认证；投标产品厂家具有处于有效期内的ISO9001：2008质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO20000-1IT服务管理体系认证；RoHS认证；防静电、防雷、噪音低于22分贝。 |
| 售后服务 | 主要部件3年保修、3年上门服务；具有400、800售后服务电话； |
| 整机要求 | 需提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 |

二．2014年计算机中心申购显示器配置要求（219台）

| 屏幕大小 | 20英寸 |
| --- | --- |
| 动态对比度 | 2000万：1 |
| 最佳分辩率 | 1920x1080 |
| 背光类型 | LED |
| 屏幕比例 | 16:9（宽屏） |
| 视频接口 | D-Sub(VGA)，DVI-D |
| 质保时间 | 整机3年，屏幕3年 |

注：显示器需提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件

B  段

河北科技师范学院开发区校区拟改造多媒体教室43间，包含主控中心、多媒体教室、教学行为监控三部分建设内容，主要涉及基于TCP/IP网络的多媒体教室网络化远程管理系统、数字监控软件、液晶电视机、数字多画面解码器、录像服务器、主控台、多媒体网络中控、电源控制箱、桌面控制器、多功能讲台、网络摄像机套件等一批设备。

项目采购内容及主要技术参数：

| 一、教室端建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 多媒体网络中控 | 43 | 套 | 基于DSP技术、嵌入式操作系统； ★强弱电分离设计，最大限度保障多媒体网络中控的稳定运行； 支持音箱、投影机、电动幕布、电子讲台等教室端设备本地/远程控制； 接口要求：1、四组视频信号输入，可接入录像机、DVD、实物展台，一路备用;2、三组视频信号输出，可同时输出到电视和投影机，一路备用;3、七组音频信号输入，可接入录像机、DVD、话筒、笔记本音频;4、三组音频信号输出，可同时输出到电视、投影机、音箱;5、四路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台，一路备用;6、二路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机;7、两路MIC信号接入，可接入两路话筒8、六组红外控制信号输出，可控制电视、投影机、录像机、DVD机;9、五组RS232通讯接口，可控制投影机和其他外设;10、二组12V直流电源输出：用于电子锁控制和本地报警;11、4路安防报警接口：二路报警输入、二路报警输出，可检测多路报警信号，信号类型可以自定义;12、一路监控视音频输入，可进行MPEG-4视音频编码传输。13、一路485控制接口，可控制摄像机云台；14、四口网络交换机； ★提供3C证书复印件。 |
| 2 | 电源控制箱 |  |  | 独有的电源控制箱，由多媒体网络中控统一控制，依据强电、弱电彻底分离，弱电统一控制强电的基本原则，为所有外设提供工作电源。 ★强电控制设备可完成最少5路电源控制，并且有突发事件时可对电源实现本地强行开闭。 具有专用保险电路，一旦外接设备出现短路，电源控制箱会自动切断供电，保证设备用电安全。 |
| 3 | 桌面控制器 | 43 | 台 | 用于对教室其他设备的开关和信号切换，能够控制投影幕布升降，调节音量大小。支持一键上下课。下课时投影机延迟关闭。、 |
| 4 | 多功能讲台 | 43 | 台 | 1、全钢结构设计，采用1.5毫米以上钢板制作，安全防盗；全封闭防护、防破坏，合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 2、19英寸显示器玻璃罩，做到主机设备全封闭； 3、根据实际安装需求，台面预留抽拉线接口； |
| 5 | 读卡器 | 43 | 个 | ★1.以太网络通讯，100M以太网通讯口，支持TCP/IP通讯协议，在对控制器设置完成后连入网络在总控端就可以对IC卡进行授权、发卡等管理操作。 ★2.大容量Flash，动态存储空间分配512KB Flash存储空间及动态存储空间分配，内部存储空间系统动态自动安排。可存储5000张固定授权卡 3.安全数据保护当系统断电后控制器会自动进行数据保护，防止在使用过程中突然停电而导致控制器内部和正在调用的信息丢失功能。 4. 内置时钟电路 内置采用钮扣电池供电的时钟电路，并定时直接（或通过中控）与总控PC实现时钟同步。 ★5.可以与学校现有一卡通卡配套使用。 |
| 6 | IP电话套件 | 43 | 个 | 支持一个10/100M Base-T以太网接口，支持IP到IP语音连接、PSTN到PSTN语音连接以及IP与PSTN互通； DTMF：支持透传，支持H.245、RFC2833协议 ，通过FXO口IAD与GSM网关互通来支持移动业务 ，支持多种基于标准H.323或SIP协议的设备，如无线IP手机、IP电话机、网关FXS口IAD、中继网关TG 、视频电话、软电话(SoftPhone)，通信协议 ：SIP/H.323协议：SIP2.0 (RFC3261)版本，H.323 V2/V3/V4版本，IP协议：RTP/RTCP协议、TCP、UDP，控制管理：通过TELNET或基于WEB网管 含电话机 |
| 7 | 高保真拾音器 | 43 | 个 | • 拾音器类型：全向拾音器 • 拾音范围：10-80平方米连续可调 • 音频传输距离：≥20m； • 频率响应：100Hz ～ 18kHz • 灵敏度：≤-30dB • 信噪比：>60dB • 动态范围：≥70dB (1KHz at Max dB SPL) • 最大承受音压 ≥100dB SPL (1KHz,THD 1%) • 输出信号幅度：2.5Vpp • 麦克风：宽动态MIC • 信号处理电路: 线性动态处理 • 符合标准：CE/FCC认证 |
| 8 | 彩色摄像机套件 | 43 | 套 | 视频编码为MPEG-4，音频G711、AAC，支持标清、高清、全高清， ★≥具体分辨率为CIF、D1、720P。1/3" Sony Progressive Scan CCD 有效像素 1280(H)×960(V) 最低照度 0.5Lux/F1.6(彩色);0.02Lux/F1.6(黑白)白平衡 自动 / 手动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡 增益控制 自动 / 手动 信噪比 大于50dB 背光补偿 开 / 关 电子快门 1/25-1/10,000s 日夜模式 滤光片彩转黑 数字变倍 12倍 聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 （含支架、云台） |
| 9 | 汇聚交换机锐捷RG-S5750-24GT/8SFP | 1 | 台 | ★应用层级：三层 ★传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 ★背板带宽：≥256Gbps ★包转发率：≥155Mpps ★端口数量：≥32个，24个10/100/1000M自适应电口，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口） 扩展模块：2个扩展槽 VLAN：支持4K个802.1Q VLAN 支持基于MAC地址的VLAN QOS：支持端口流量识别 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持优先级队列、轮询队列、优先级队列+轮询队列组合调度 支持WRED，WRED+ECN拥塞控制 支持流量整形、限速 ☆支持组播管理 安全管理：支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 支持防网关欺骗 限制端口学习MAC地址数量 过滤非法的MAC地址 支持广播风暴抑制，多播风暴抑制 |
| 10 | 接入交换机锐捷RG-S2928G-E | 4 | 台 | ★传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 ★背板带宽：≥208Gbps ★包转发率：≥51Mpps ★端口数量：≥28个，24个10/100/1000M自适应端口，4个千兆SFP光口 VLAN：支持4K个802.1Q VLAN 安全管理：支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持广播风暴抑制 |
| 11 | 辅材 | 4 | 套 |  |
| 12 | 线缆线材及施工 | 43 | 套 | 每间教室2条网线连接，需至少新布线一条，保证网络连接良好 |
| 二、管理平台软件 |  |  |  |  |
| 13 | 综合管理平台软件 | 1 | 套 | 基于TCP/IP网络的多媒体教室网络化远程管理系统 ★教室数量和距离不受限制，可跨网段控制； 远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降，窗帘的升降，并且可以对其他设备进行操作，包括线路音量，话筒音量，以及讲台的电控锁等； 对各多媒体教室设备可单独地或批量地进行管理和控制； 可远程集中监视各教室设备运行状态，以图形画面实时直观地显示教室内各个设备的状态； 课表联动控制功能：总控软件内置课表排课管理软件，每学期只需要根据教务处课表进行排课，就可以自动在指定时间开启指定教室，完成无人值守的全自动管理。 在网络故障情况下，教室端的设备可以独立正常使用； 可视对讲功能，当老师在教室通过IP电话呼叫主控室，管理员在接起电话的同时，电脑屏幕上自动弹出呼叫教室的监控画面，免去了管理员手动打开监控的麻烦。 总控室可以通过网络远程接管各教室的教学PC，协助老师解决教学过程中遇到的问题； 完全windows系统操作方式，通过鼠标和键盘即可完成单个或批量教室的控制，鼠标右键显示所有控制指令以及批处理指令集，操作方便简洁； 可以配置电视墙显示方式，以及录像服务器地址； ★视音频直播功能，可设置直播节目源和接收教室，可强制直播； |
| 14 | 课表教务系统对接 | 1 | 套 | 完成课表与教务系统对接，按课表管理多媒体教室设备及教室对教师上课的授权 |
| 15 | 硬盘录像软件 | 1 | 套 | 可通过网络对教室进行多画面预览和监看，实现本地录像，回放，课程实时和后期评估等功能 |
| 三、 |  |  |  |  |
| 16 | 装饰墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 数字多画面解码器 | 3 | 台 | 采用双显示器输出，显示设备上支持1、4、9、12、16多画面分割显示功能，并可显示时钟、教室视频图像、PC画面。 支持分组自动循环切换；必须保证支持43间教室的实时视频图像以720P或D1以上格式在电视墙上轮巡方式显示 ★支持自定义显示分割模式如：5+1模式、8+1模式等，通过管理系统远程控制管理网络数字矩阵，实现显示模式的设置以及远程开关机等功能； ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 |
| 18 | SIP网关/媒体转发服务器 | 1 | 台 | 支持标准SIP2.0，完成SIP代理功能，信令转发和路由，NAT穿透，设备/用户认证功能；实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》中规定的SIP协议与其它协议相互转换。 支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议，支持单播、组播；视频转发和路由控制；视频传输优先级控制； ★须通过公安部检验并获得检验报告，提供证书复印件加盖原厂商公章，必须具有中国质量认证中心颁发的3C认证证书，提供证书复印件加盖原厂商公章。 ★为了确保系统稳定的运行，要求SIP网关服务器，采用嵌入式linux操作系统。 |
| 19 | 网管监控主机 | 1 | 台 | CPU酷睿≥i5；内存：≥4G；硬盘：1T SATA硬盘；1G独立显卡；集成声卡；集成10/100M/1000/自适应网卡；液晶显示器：≥19"； |
| 20 | 主控台 | 1 | 个 | 3联 钢木结合（豪华型），按照现场环境进行设计，美观大方，经久耐用，便于维护 |
| 21 | IP电话套件 | 1 | 套 | 语音网关支持H.323协议，含电话机。结合视频采集设备，可实现可视对讲功能，当老师在教室通过IP电话呼叫主控室，管理员在接起电话的同时，电脑屏幕上自动弹出呼叫教室的监控画面，免去了管理员手动打开监控的麻烦。 |
| 22 | 发卡器 | 1 | 套 | ★1.以太网络通讯，100M以太网通讯口，支持TCP/IP通讯协议，在对控制器设置完成后连入网络在总控端就可以对IC卡进行授权、发卡等管理操作。 ★2.大容量Flash，动态存储空间分配512KB Flash存储空间及动态存储空间分配，内部存储空间系统动态自动安排。可存储5000张固定授权卡 3.安全数据保护当系统断电后控制器会自动进行数据保护，防止在使用过程中突然停电而导致控制器内部和正在调用的信息丢失功能。 4. 内置时钟电路 内置采用钮扣电池供电的时钟电路，并定时直接（或通过中控）与总控PC实现时钟同步。 ★5.可以与学校现有一卡通卡配套使用。 |
| 23 | 液晶电视 | 6 | 台 | 智能电视 ★屏幕尺寸：≥55寸； 屏幕级别：A+; 亮度：370cd/m2 分辨率：全高清1920*1080，16:9； 操作系统：Andriod4.0 CPU：不低于A9双核+3DGPU双核 接口：USB、AV、LAN、RF、VGA、HDMI、复合视频、分量视频等（若无VGA接口，需配备VGA转换附件设备） |
| 24 | 录像服务器 | 1 | 台 | IP网络存储系统，通过网络接收视音频码流进行存储，具有8个热插拔SATA硬盘插槽，单机最大容量：16TB，2个千兆网口(支持绑定)，含服务器。 集成IPSAN和NAS，支持iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP协议，支持RAID 0、1、5。 |
|  | 硬盘 | 8 | 块 | 监控级 2T 7200转 |
| 25 | 机柜 | 1 | 套 | 标准21U服务器机柜 |
| 26 | 线材及插件 | 1 | 批 |  |

注意：其中带★参数为重要参数，需满足。

项目整体功能需求：

- 多媒体教室中控系统为集中式网络中控，要求各多媒体教室中的设备与控制中心的连接使用标准的网络线，即多媒体教学、对讲、监控、安防报警等均通过网络进行控制。

- 网络化多媒体教学系统除多媒体教学功能之外，并与学校以后整体数字化校园中网络化教学环境平台建设统一。另外还要可以对接标准化考场的建设。

- 项目实现的功能：

- 整个系统基于标准以太网，遵从TCP/IP协议，系统可跨网段，在主控中心能够管理多媒体教室中所有设备，能够远程配置各种设备参数，并且能够实时监测各种设备的状态。

- 远程协助功能：在主控室可以通过网络远程监看和操作教室终端，帮助、协助老师完成一些常规操作，如远程接管教室计算机的屏幕、键盘、鼠标指导老师操作。主控室工作人员无须逐台对教室计算机进行程序安装、软件更新及客户端问题解决等繁琐工作，在主控端通过网管系统即可集中化统一操作，并同时监看教室端的目前工作状态，以实时提供在线支持，远程接管。

- 设备远程检测功能：控制室可实时监测教室端设备使用状态，如随时了解教室端中控系统、投影、等设备的使用状态、已使用时间、开启次数等，并及时形成输出资产报表（EXCEL格式）。

- 通过网管系统及时捕获远程教师机、投影机、网络中控等多媒体教学设备的运行状况，及时发现故障和隐患。同时可以提供对系统资源情况变化的故障警报，用来监控系统参数是否超过预先设定的标准，当达到警报的条件后，还可以选择自动处理的方法，例如“普通警报”提醒等

- 在主控室能够对所有多媒体教室进行单点视频教学、多点教学组播或教学公共广播等功能

- 资产管理功能：网管系统要求能远程准确、快速地搜集教师机、投影机的软、硬件信息，及时形成并输出资产报表（Excel格式），使学校快速准确的掌握自身的IT资产状况。同时可以在计算机的硬件或软件配置更改、投影机灯泡需要更换时向服务器发出警报，除了可以进行基本的信息收集，还能进行分组别条件查询、报表输出等高级管理、统计工作，提高整体的管理效率。

- 通过主控室的电视墙能够同时监控和自动记录所有多媒体教室的图像、网络状况以及多媒体教室设备的使用情况等

- 在网络中断情况下，系统能正常工作；

- 主控室能够对所有多媒体教室进行实时监控并可完成不间断硬盘录像，当硬盘空间不够用时，可实现硬盘空间的提示报警，并可对教室摄像设备进行统一管理，如云台的转动、镜头聚焦等，实现对教室端的全方位监控。

- 具备网络可视IP电话功能：本次采用硬件IP电话实现教室与主控室语音通讯；同时须实现与教室端监控信号的联动，即当有教室呼叫主控室时，主控室网管电脑会自动弹出该教室视频图像，以方便主控老师进行管理。

- 课表联动。实现与现教务处理论课排课系统、实践教学管理中心实践课排课系统进行无缝对接。（并能在3年内，免费提供因教务排课系统升级更换等的后续技术支持）

- 教师通过个人卡（校园一卡通卡）根据课表授权使用教室多媒体设备，做到放卡，控制面板激活，所有设备时序加电，所有设备陆续启动（上课状态），投影及幕布可手动一键控制及单独控制；移走个人卡后控制板锁定，并在一定的（可设定）延时后自动关闭系统所有设备（下课状态）。也可一键“下课”所有设备关闭，包括投影关闭，计算机关闭，自动升幕机柜关闭等，下课后关闭后总电源关闭，所有供电设备的通断均要求实现时序通断，其中投影机延时3-5分钟。

- 主控中心可远程打开多媒体讲台，远程进行“上下课”操作，也可分别开关单个设备。

- 网络环境建设要求：

教室端网络在学校原网络基础上，投标厂家需对原有网络进行测试，对于学校原网络如果存在问题需要投标方进行整改，以满足使用要求，费用计入此次报价。接入交换机到汇聚交换机须采用光纤连接方式，投标方需提供所需要的光纤、跳线等材料并包含施工。

为满足多用户访问需求，整个网络必须支持组播功能。

- 教学行为管理系统要求：

- 教学行为管理系统建设，主要功能是能顺利实现巡查系统建成后的互联互通和联网质量。

- 提供的设备是原厂生产的，并且出厂资料配件齐全。

- 售后服务要求：培训3名以上管理人员，对系统进行操作培训。要求服务响应时间为2小时，整个网络系统要求提供终身跟踪服务。网络中控等核心产品除人为因素损坏外，提供三年免费质保，软件三年免费升级，整体项目提供3年以上免费售后服务。

C  段

| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 产品类型：教育投影机 投影技术：LCD 投影机特性：互动 亮度：3600流明以上 亮度均匀值：75% 对比度：3000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 最高分辨率：1600×1200 光源类型：超高压汞灯 灯泡功率：230 灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时 输出接口 1×D-Sub Mini 15pin1×Stereo Mini Jack 屏幕宽高比例 4:3 其他接口 1×RS-232C 输入信号 VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，SXGA+，UXGA 梯形矫正 手动，最大：±30度 技术类型及规格 0.63英寸 安全认证 CCC 视频带宽 480i，480p，720p，1080i/60Hz，576i，576p，1080i/50Hz DVD Progressive（50/60Hz）MHz 电源性能 AC200-240V，50/60Hz 具有良好散热性能，满足夏季高温天气正常使用，需提供原厂授权及售后服务承诺函 | 55 台 |

D  段

| 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 同C段相同 | 30台 |
| 玻珠电动经济幕投影幕 | 120寸（4:3） | 30个 |

注：A、B、C、D段可分别报名，谈判时分别进行评标。