舞台灯光部分

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光束灯 | 灯泡：Philips MSD Platinum 5R 或YODN 5R (寿命:2200小时 色温: 8000K) • 通道模式：16个国际标准DMX512通道 • 水平扫描：540°(16bit精度扫描) 电子纠错 • 垂直扫描：270° (16bit精度扫描) 电子纠错 • 漂亮的点阵显示,四个轻触开关,可倒转180°显示。 • 颜色盘:一个颜色盘，每个颜色盘由14个色片组成， • 图案盘:17个图案效果。 • 效果轮：一个可旋转的八棱镜，效果移动，雾化功能。 • 0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能。 • 镜头组光学系统,电动对焦，光束角0～4°。 • 过热保护。 • 电源：100-240V，50/60Hz • 功率：350W • IP防护等级:IP20 • 电感镇流器和AC/DC开关电源。 • 尺寸：523（长）×337（宽）×511（高）mm • 纸箱尺寸: 515X440X725 • 航空箱尺寸: • 净重：19.5KG | 4 |
| 2 | LED帕灯 | 技术参数 ·电源：AC110V~240V/50-60Hz（开关电源） ·光源：3W×54LED（R12、G14、B14、W14）162W ·通道：8（数码显示） ·光角度：25度（标准）/15度/35度/45度/60度可选 ·总功率：180W/6A | 12 |
| 3 | 4*55W三基色 | 产品特点及适用范围 光线柔和、均匀、舒适、无辐射热。 具有超高功效的反光镜和有反光功能的遮扉使光能的利用率达到了及至。 灯管的色还原性好，显色指数高达80~90，与卤钨灯配合使用效果更佳。 灯管发光效率高达每瓦70~80明流，进口灯管的使用寿命在10000小时以上。 采用高科技的节能器件，节省电能在70%以上。 灯管插座符合国际安全标准，采用最好的飞利浦电子镇流器，其最大特点是低波峰、低噪音、安全可靠，且色温恒定。 “景晟”系列灯具很适合中小演播室、会议室，特别适合于新闻演播室和虚拟演播室。 | 18 |
| 4 | 55W三基色灯管 |  | 72 |
| 5 | 阳光512 | 性能特点： *MX512数码输出，512DMX控制通道； *2个光隔离独立驱动信号输出端口； *可控制32台16通道电脑灯； *16个通道推杆，1个速度推杆； *1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。第步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制； *可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作； *不同种类电脑灯的X/Y由数据轮——控制； *15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合； *音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音； *电源：AC100~240V； *频率：50~60HZ； *体积：483mm*400mm*105mm | 1 |
| 6 | 电源直通箱 | 前面板有十二路高灵敏度空气开关负载过流。后面板三相电源输入。有十二路40A胶木插座输出。 规格：480X420X132MM | 1 |
| 7 | 手动追光灯 | 光源：philips MSD platinum 5R或YODN 5R /OSRAM 7R（寿命：2200小时色温：8000K） 电压：AC90V-120V/200V-250V，50HZ/60HZ 功率：189/300W 投射距离：150米 0-100%手动调光，手动频闪，手动光圈；色温较正：正常5600K；净重：8.5KG；尺寸：55*28*27CM | 2 |
| 8 | 泡泡机 | 泡机 适用于大型演出。电视台、及各种娱乐场所使用。使用无毒配方泡泡油。遥控控制。操作简单。安全设计。四个活动轮装置。方便在舞台移动在灯光的效果下喷出七彩的泡泡让您仿如置身一个童话世界。 技术参数： 功率:200W 电压:AC110v,¦220-250V 50/60Hz 8分钟预热时间 烟雾覆盖:8000cu.ft/min 烟油容量:1.5L 遥控控制,手动控制 尺寸(cm):34*25.5*19.7 重量:2.5KG | 2 |
| 9 | 雾机 | 功率:1500W 预热时间:8分钟 烟油容量:3.5升 耗油量:6分钟/L（100%输出量） 烟雾覆盖:25000cu.ft/min 控制方式:遥控 尺寸:66.8*31.9*17cm 重量:15kg 类型:350 | 1 |
|  | 雾机 | 电压 :AC 220V-240V 50/60Hz 限流保险 :5A/250V 功率 :600W 油桶容积 :5ML 风扇角度 :可调 输出风力调节 :支持 DMX-512 :支持 控制器 :液晶控制器LCDoontroller、遥控 包装尺寸 :590x50x450mm(带航空箱包装) 重量 :33.2kg 类型:2800 | 1 |
| 10 | 雾机用油 |  | 4 |
| 11 | 泡泡机用油 |  | 4 |
| 12 | 大灯钩 |  | 34 |
| 13 | 佧侬头 |  | 34 |
| 14 | 胶木插（10A) |  | 34 |
| 15 | 保险绳 |  | 34 |
| 16 | 灯光信号线 |  | 400 |
| 17 | 阻燃电缆 |  | 800 |
| 18 | 灯光桥架 |  | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 1 |
| 20 | 灯光机柜 |  | 1 |
| 21 | 灯光调试、安装费 |  | 1 |
| 舞台音响部分 |  |  |  |
| 1 | 双十八寸舞台超低音箱 | Product Description UKM series applicable to all kinds of fixed installation slow roll and various bars. UKM series adopt world luxury speaker unit and lightweight imported birch cabinet, through computer LSDOF optimization design, precise points frequency and the detuning FRF characteristics and good cover performance. At the same time compression type trumpet which can rotate makes it can be installed vertically also can do balance installation, smooth frequency response and precise points frequency to ensure that the audience has excellent acoustics. MODEL:UKM-5228 Frequency Response：35Hz-200Hz±3dB Sensitivity(1W/1m)：103dB Nominal Impedance：4ohms Rated Power(AES)：1200W Peak Power：4000W Max SPL：136dB/130dB Directivity Angle(H×V)：N/A Woofer：2×18" LF cone driver (bass-reflex) Tweeter：/ | 2 |
| 2 | 单15寸主扩全频音箱 | MODEL: BE-15 Frequency Response： 45Hz-18KHz Long-term Power(RMS)： 500w Peak Power Handling： 2000w Nominal Impedance： 8Ω Sensitivity： 96dB DRIVERS High Components： 1×3（in）75mm Low Components： 1×15（in）380mm Dimensions(WXDXH)： 540×580×780mm N.W： 50.2Kg Shipping Dimensions(WXDXH)：610x630x865mm G.W： 53.8kg | 4 |
| 3 | 舞台返送音箱 | MODEL: BE-15 Frequency Response： 45Hz-18KHz Long-term Power(RMS)： 500w Peak Power Handling： 2000w Nominal Impedance： 8Ω Sensitivity： 96dB DRIVERS High Components： 1×3（in）75mm Low Components： 1×15（in）380mm Dimensions(WXDXH)： 540×580×780mm N.W： 50.2Kg Shipping Dimensions(WXDXH)：610x630x865mm G.W： 53.8kg | 2 |
| 4 | 主扩全频音箱和超低音箱功放 | MODEL: PS1300 Stereo power 8Ω 1300W 1KHz0.1%THD 4Ω 2000W 2Ω 4000W Bridge mono Power 8Ω 4000W 1KHz0.1%THD 4Ω --- Signal to noise 108DB Slew Rate 80V/μS Damping Factor 650：1 Frequency response +/-0.1dB，20Hz+20kHz THD ≤0.01%Rated Power@8Ω1kHz IMD ≤0.01%Rated Power@8Ω Input sensitivity 0.775V,1.0V.1.55V Input impedance 10K/20K ohurs, unbalanced or balances Imput CMRR ≤-75dB Cross talk ≤-70dB LEP indicator Signal,Protect,Dctive,Clip/Limiting Main power supply FUSE:T20A Supply power 3800W Net Weight 43Kg | 1 |
| 5 | 返送音箱和广场补声音箱功放 | MODEL: PS700 Stereo power 8Ω 700W 1KHz0.1%THD 4Ω 1200W 2Ω 2400W Bridge mono Power 8Ω 2400W 1KHz0.1%THD 4Ω 2400W Signal to noise 106DB Slew Rate 80V/μS Damping Factor 500：1 Frequency response +/-0.1dB，20Hz+20kHz THD ≤0.01%Rated Power@8Ω1kHz IMD ≤0.01%Rated Power@8Ω Input sensitivity 0.775V,1.0V.1.55V Input impedance 10K/20K ohurs, unbalanced or balances Imput CMRR ≤-75dB Cross talk ≤-70dB LEP indicator Signal,Protect,Dctive,Clip/Limiting Main power supply FUSE:T20A Supply power 2000W Net Weight 25Kg | 3 |
| 6 | 16路调音台 | 专业音频调音台:16输入通道，8麦克风+4立体声线路输入，14总线（立体声，4组，6辅助，2FX）低噪音，高精度的麦克风前置放大器，幻像电源开关和插入式输入/输出，3波段通道均衡器（中间扫描）和hPF，双SPX数码效应，单通道输出的可扫描LPF，对讲输入.若现场声音增强或安装中需要额外的通道容量，带24条输入通道的MG24/14FX或带32条输入通道的MG32/14FX是您理想的选择。利用MG24/14FX，可获得16条单声道MIC线路通道和4条立体声线路通道。 两款设备的单声道都采用所有MG-Series 中最常见的低噪音、高精度前置放大器，可获得清晰的放大效果。两种型号都配置了双重高性能数码效果处理器，带有独立的效应总线，因此可同时利用两个独立效应器增强混音效果。YAMAHA著名的DSP技术可提供16种专业品质的SPX数码效果，包括混响、延迟、音调切换、合唱、相位、声音加倍、变声等。利用参数控制和节拍延迟可对效果进行裁剪以满足特殊要求。 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击； 30A大电流控制继电器输出，标准EIA接口插座；具备万能插座辅助通道和标准USB接口灯具辅助照明配置；待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能 | 1 |
| 8 | 数码音频处理器 | 立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷波滤波器；双28段图示均衡器；经典的dbx压缩器；120A分谐波合成器；2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择；立体声多段参数均衡器；立体声输出限幅器；音箱微调延时；粉红噪声发生器。 | 1 |
| 9 | 无线手持麦克风 | CPU控制 锁相环频率合成技术PLL 真正分集技术 大屏幕动态液晶显示，可以动态显示AF、RF电平及讯道转换 多讯道可调 面板可设定工作距离、显示方式、面板锁 2支麦克风 系统f: 频率范围 ：UHF 500MHz ~ 900MHz 调制方式 ：FM（PLL） 频偏 ：±25kHz / «±48kHz 频率稳定度 ：«±15ppm 频响 ：60Hz ~ 18kHz 信噪比 ：»110dB（A） T.H.D ：«1% 工作温度 ：-10°C ~ +55 °C 接收机: 接收形式 ：真正分集接收 灵敏度（peak deviation） ：3uV（52dB S/N) 音频输出电平： 平衡输出 ：＋10dB（XLR） 非平衡输出 ：＋4dB（1/4”、6.3mm jack socket） 邻道干扰比 ：»80dB 镜像干扰比 ：»80dB 发射机: RF发射功率（50Ω）：8mW ~ 3 谐波抑制 ：>50dB | 2 |
| 10 | 无线耳戴麦克风 | CPU控制 锁相环频率合成技术PLL 真正分集技术 大屏幕动态液晶显示，可以动态显示AF、RF电平及讯道转换 多讯道可调 面板可设定工作距离、显示方式、面板锁 2支麦克风 系统f: 频率范围 ：UHF 500MHz ~ 900MHz 调制方式 ：FM（PLL） 频偏 ：±25kHz / «±48kHz 频率稳定度 ：«±15ppm 频响 ：60Hz ~ 18kHz 信噪比 ：»110dB（A） T.H.D ：«1% 工作温度 ：-10°C ~ +55 °C 接收机: 接收形式 ：真正分集接收 灵敏度（peak deviation） ：3uV（52dB S/N) 音频输出电平： 平衡输出 ：＋10dB（XLR） 非平衡输出 ：＋4dB（1/4”、6.3mm jack socket） 邻道干扰比 ：»80dB 镜像干扰比 ：»80dB 发射机: RF发射功率（50Ω）：8mW ~ 3 谐波抑制 ：>50dB | 2 |
| 11 | 专业合唱话筒 | 类型:气相度纯金大振膜电容传声器 指向性:心形 频率响应:20Hz-20000Hz 灵敏度:-35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 输出阻抗:250Ω 等效噪声级:14dBA 最大声压级:135dB(at 1KHz 1% THD) 使用电源:48V幻像电源 11~52V DC | 4 |
| 12 | 音响机柜 |  | 1 |
| 13 | 立式麦克风支架 |  | 8 |
| 14 | 桌式麦克风支架 | 无线麦克支架用于开会，随话筒赠送 | 4 |
| 15 | 2*2.5音箱线 |  | 900 |
| 16 | 128编音频线 |  | 400 |
| 17 | 插头等辅料 |  | 1 |
| 18 | 音频安装调试费 |  | 1 |
| LED幕帘部分 |  |  |  |
| 1 | LED显示板 | 室内LED点阵密度3.75,尺寸（11m * 0.6m） | 6.6 m2 |
| 2 | LED控制主机 | 双核/4G/500G/独立显卡/LED控制卡 | 1 套 |