昌黎校区体育场围栏工程招标要求

一、工程名称:

昌黎校区体育场围栏工程。

二、招标范围

招标范围为昌黎校区围栏工程，主要内容：（1）昌黎校区体育场周边围栏、球场与田径区隔离围栏制作安装；（2）排球场围网制作、安装；（3）网球场围网油漆粉刷；（4）健身场地地面硬化。

三、承包方式

承包方式为包工包料

四、投标单位资质等级

具备与本工程相适应的房屋建筑工程施工三级及以上资质

五、质量标准：

合格

六、工期：

自中标之日起，45个工作日交付使用。

七、项目要求：

投标单位应依据甲方提供施工图纸（图纸联系张晓民科长）及现场考察情况编制施工组织设计。施工组织设计应明确详细的施工方案及组织措施，尤其要考虑雨季防护措施、师生安全及正常教学实验的保障措施。

1、材料要求：主要材料品种要求（详见施工图）。

2、施工主要内容：

（1）在原基础墙上开挖500×500×800柱坑，浇筑C25砼，下预埋铁，组装栏杆，焊接安装，除锈油漆。

（2）平整场地，挖基槽，基槽夯实，铺设石粉垫层10cm，铺设300×150×80铁红色透水砖。

（3）搭设安全防护网。

（4）垃圾清运、现场清理。

八、报价方式：围栏采用延长米造价承包方式报价，地面硬化采用平米造价承包方式报价，网球场采用平米造价承包方式报价。

（1）报价含材料费、人工费、机械费、脚手架费、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

（2）报价含建筑垃圾清理及外运。

（3）报价含各项取费费用及税金。

（4）投标方提供本工程详细的工程总价预算书。