| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟电子技术实验 | 清华TPE-A5 | 能完成：单管交流放大电路、两级交流放大电路、负反馈放大电路、射级跟随电路、直流差动放大电路，比例求和运算电路、积分与微分电路、波形发生电路、有源滤波器、电压比较器、集成电路ＲＣ正弦波振荡电路、集成功率放大电路、整流滤波与并联稳压电路、串联稳压电路、集成稳压电路、ＲＣ正弦波振荡电路、ＬＣ振荡器及选频放大电路、电流／电压转换电路、电压／频率转换电路、互补对称功率放大电路、波形变换电路等实验项目。 | 36 |
| 数字电子技术实验 | 清华TPE-D6 | 能完成：门电路逻辑功能及测试、组合逻辑电路（半加器、全加器及逻辑运算）、触发器（一）R—S、D、JK、触发器（二）三态输出触发器，锁存器、时序电路测试及研究、集成计数器及寄存器、译码器和数据选择器、波形产生及单稳态触发器、555时基电路、逻辑笔实验与分析、TTL与CMOS相互连接实验、竞争冒险、触发器应用、寄存器及其应用、计数器MSI芯片的应用、时序电路应用、顺序脉冲和脉冲分配电路、施密特触发器及其应用、单稳态触发器及其应用、多路模拟开关及其应用等实验项目。 | 36 |
| 双通道数字示波器 | 安泰信GA1102CAL | 带宽：100MHz 通道数：双通道+1个外触发通道； 实时采样率：单通道 1Gsa/s,双通道 500Msa/s (仅对GA1102CAL/GA1062CAL)；单通道：2GSa/s,双通道 1GSa/s(仅对GA1202CAL)； 存储深度：单通道40K ,双通道20K； | 36 |
| 频率计 | 优利德UTF2103D | 频率范围：1Hz~1000MHz，A通道 1Hz~100MHz，B通道 100MHz~1000MHz。 灵敏度：1Hz~20Hz 35mV，20Hz~1000MHz 25mV，100MHz~1000MHz 25mV。 最大输入电压：A通道 250V，B通道 3V。 测量周期：1S~0.01µS。 短期稳定性：1x10-9 /S。 长期稳定性：2x10-5 /月。 | 36 |
| 数字毫伏表 | 优利德数字交流毫伏表UT631 | 频率响应范围 5Hz～2MHz；噪音电压 ≤18个字；输入阻抗 RΛ≥10MΩCΛ≤47pF。 | 36 |
| 数字万用表 | 优利德UT39A | 四位半高精度 优利德 UT39A（带备用表笔和电池） 数字万用表 | 72 |
| 数字万用表 | 优利德UT58E | 四位半高精度 优利德 UT58E（带备用表笔和电池） 数字万用表 | 5 |
| 函数信号发生器 | 同惠TWG1040 | 波形种类:正弦波，方波，脉冲波，直流 波形长度:4~16000点 波形幅度分辩率:10bits, 8bits 采样速率:180MSa/s, 100MSa/s 等等，参考同惠TWG1040型号的技术参数 | 2 |
| 电脑型三目倒置式金相显微镜 | 4XCE | 1.目镜：目镜管：三目镜管（倾斜30度 眼瞳调节范围 55-75mm) ；平场目镜：10X 2.物镜：平场消色差物镜10X、25X、40X、100X 3.载物台：方台150X200mm；移动范围：15 X 15 mm 4.照明：库列照明系统、6V20W钨卤素灯、亮度可调 5.放大倍数:100--2600倍 | 1 |
| 双目、倒置金相显微镜 | 4XB | 1平场目镜 WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 10X(分划目镜) 2消色差物镜：10X/0.25、40X/0.65（半平场弹簧）、100X/1.25（油、弹簧） 3总放大倍数：100X-1250X 4双目观察头：铰链45°倾斜 5转换器：三孔 6粗微调调焦范围：25mm微动格值：2um 粗微动同轴调焦 7载物台：双层机械式 尺寸160X140mm 8载物台移动范围：移动范围 70X50mm 游标格值0.1mm ф10/20mm载物片各一片 9光瞳距离：55-75mm 10机械筒长：160mm 11照明：科勒照明 带可变光栏 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W | 18 |
| 计算机 | 配套用兼容机 | 配套用兼容机，CPU：AMD A8 6600K；主板：sus/华硕M-ATX，带串口；内存：金士顿DDR3 1600,4GB；硬盘：希捷1TB ST1000DM003 7200转64M SATA；机箱电源：大水牛宽V400WATX电源；显卡：蓝宝石6670 2G DDR3 PCI-E接口；显示器：HKC T2000 21.5显示器，IPS面板；键盘鼠标：键鼠套装。 | 25 |
| 手持金相显微镜 | BJ-X | 广角目镜 大视野 WF10X(Φ18mm) CCD接口 CCD接口，可直接与摄像机连接 物镜 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 10X/0.25 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L50X/0.70 目镜筒 单目 偏光片 起偏、检偏，检偏器可旋转调节 机械筒长 160mm 总放大倍数 100X、500X 调焦距离 25mm 调焦机构 粗微动调焦 照明系统 LED同轴照明，可充电式，现场没有电源也可以使用 | 2 |
| 1700℃箱式实验电炉 | KSX-25-17 | 炉膛尺寸：500*400*400mm | 1 |
| 1200℃箱式实验电炉 | SX2-10-12N | 炉膛尺寸：250*400*160mm | 6 |
| 多功能数显洛氏硬度计 | HRS-150D | 型号：HRS-150D 洛氏标尺：HRA，HRB，HRC，HRD，HRE，HRF，HRG，HRH，HRR，HRL，HRM，HRK 换算硬度：HRA，HRB，HRC，HRD，HRF，HV，HK，HBW，H15N，H30N，H45N，H15T，H30T，H45T 初试验力：10Kg(98N) 总试验力：60Kg(588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) 硬度值读取：大液晶屏数显 转换标尺：表面洛氏、布氏、维氏 数据输出：内置打印机和RS-232接口 保荷时间：1～60S 电源：AC220V 5%, 50~60 Hz 试件允许最大高度：170mm(另有加高型，试件允许最大高度可达400mm) 压头中心到机身距离：140mm | 4 |
| 电炉、硬度计托架 | 可定制 | 方钢、角钢、钢板、隔热板，大约尺寸100cm*50cm*100cm（宽x长x高） | 11 |
| 绝缘板 | 3240环氧板 | 3240环氧板，5mm厚，整张 | 10 |
| 铁皮仪器柜 | 常用 | 铁皮加厚 | 15 |
| 金相实验桌 | 可定制 | 高75cm*长120cm*宽60cm | 30 |
| 电源插座 | 公牛8孔 | 公牛8孔，1.8米线 | 100 |
| 外接配电箱 | 16位 | 60A四线漏电空开，32A三相空开，16A三相滑座 | 5 |
| 护套线 | 4芯、4mm2 | 国标4芯、4平方 | 5 |
| 硬铜线 | 4mm2 | 国标4mm2硬铜线（五种颜色各一种） | 5 |
| 多芯软铜线 | 4mm2 | 国标多芯4mm2软铜线（五种颜色各一种） | 5 |
| 实验圆凳 | 常用 | 塑面或革面，铁架 | 108 |