| 系统 | 设备名称 | 规格型号功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体网络集控部分 | 多媒体网络中控 | 1、★内置TCP/IP网络通讯接口，可以通过网络实现远程开启投影机、降屏幕、设备供电及解除面板锁定（按键起作用），远程开关投影机、升降屏幕、设备断电及面板锁定（按键无效）。2、线路音量和麦克音量大小需独立调节。 3、★此次教室端建设采用开放式操作台，中控面板需要裸露在讲台表面，为了防止不经授权非法使用多媒体，造成多媒体的浪费和损坏。中控须具备多媒体教学系统锁定功能，系统锁定状态下无法操作多媒体教学系统。使用IC卡或通过网络在总控管理端远程为系统解锁。延时关闭电脑、投影机等设备，投影机延时断电。 4、具备多路VGA接口防盗报警，中控的每路VGA接口都具备防盗报警功能，当VGA连线脱落、剪断会向总控管理室发出报警信息。 | 47 |
|  | 桌面控制器 | 普通薄膜面板，用于对教室其他设备的切换，支持一键上下课。 | 47 |
|  | 多媒体网络录播主机(常态化录播主机) | 基于DSP技术、嵌入式操作系统、VGA硬件编码。 支持分辨为800*600、1024*768、1280*800（微课功能） | 4 |
|  | 网络录播式软件 | 配合多媒体网络录播主机，完成VGA信号的采集编码、网络传输。，配合多媒体网络录播主机，完成VGA信号的采集编码、网络传输。‍实现对多个教室的远程集中录制的设置和录制控制。能够对任意教室的视频及VGA画面进行预览，手动控制云台，支持手动录制或者自动录制，支持课表联动录制，并可实现跨教学楼、跨校区的分区域、分级录制管理。‍听课者通过点击同步课堂主界面左边课表树的课程名称，通过对应的教室视频设备IP来收看同步课堂的视频与教师机课件VGA画面。在直播过程中，听课者可以控制视频的播放，例如：暂停、播放、画面切换，双击可最大化单个视频画面。另外同步课堂支持单画面、双画面及三画面的多种观看模式，同时能够将同步课堂实时录制下来，存为课程资源，供学生后期点播复习。‍ | 4 |
|  | 多功能讲台 | 全钢防盗讲台，全封闭设计。钢板厚度不低于1.5mm，设计合理，能根据客户需求定制。 | 47 |
|  | 门磁 | 安装相应位置,具有防盗报警功能 | 141 |
|  | 读卡器 | 插拔式（兼容学校现一卡通卡） 1、★为了解放后台管理，上课老师需要使用IC卡自助开启、关闭设备，实现插卡卡即用，取卡即走。可脱网运行。可兼容学校现有校园一卡通IC卡。 2、512KB Flash存储空间及动态存储空间分配，内部存储空间系统动态自动安排。可存储10000张固定授权卡，365天动态授权数据，90天历史放卡记录 当系统断电后控制器会自动进行数据保护，防止在使用过程中突然停电而导致控制器内部和正在调用的信息丢失功能。 3、内置采用钮扣电池供电的时钟电路，并定时直接（或通过中控）与总控PC实现时钟同步。 4、★具备连堂功能： 上课时，老师将校园“一卡通”IC卡插在读卡器上进行权限验证。验证通过后，中控系统解锁，多媒体设备加电，即进入教学模式。下课时，老师将IC卡取出后，超出系统制定时间（可根据需要设定）后，系统自动关闭（必须考虑投影机冷却延时等步骤），并进入锁定状态。 | 47 |
|  | IP电话套件 | 语音网关支持H.323协议，含电话机 | 47 |
| 音视频采集部分 | 高清网络高速球摄像机 | 1/3英寸130万像素Progressive CMOS传感器；20倍光学变焦； 手动水平控制速度：0.05～600°/s，预置位精度0.05°；水平360°连续旋转，垂直转动角度-15°～90°;支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大;主码流最高分辨率：960p（1280×960）副码流最高分辨率：D1（704×576）第三码流分辨率：CIF（352×288）;支持智能分析，包括绊线、周界和计数统计功能;支持宽动态、强光抑制、3D降噪、图像翻转;支持透雾、数字防抖、场景模式设置;支持AAC编码，48K采样率，高保真音频;支持时间模版设置;双内核备份;支持ROI感兴趣区域视频压缩技术;图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP等;IP66，TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波;含电源及支架； | 47 |
|  | 高清网络摄像机 | 1/3"日夜型网络摄像机，分辨率可达720P；镜头2.7-9mm，照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON)，视频压缩标准H.264/MPEG4，最高分辨率可达1280×960，支持全实时双流编码，720P (1280×720)和D1(704*576)或CIF（352*288）双流编码。含电源、安装支架。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 | 47 |
|  | 拾音器 | 单体:预极化电容拾音头 频率响应: 30Hz-18kHz 灵敏度: 0/-30/-36dB 输出阻抗: 150Ω±30% (at 1kHz) 负载阻抗: ≥1000Ω 使用电压：12V电源 电流耗量：2mA 材质：ABS塑料 | 47 |
| 网络 | 核心交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口，背板带宽 192Gbps，包转发率 36Mpps；可靠性高，性能优良 | 1 |
|  | 接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，背板带宽 192Gbps，包转发率 42Mpps；可靠性高，性能优良 | 4 |
|  | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A，光模块，单模模块 | 8 |
| 更新扩声及计算机部分 | 功放 | 电源电压：110V/220V±10V 50Hz；最少4路输出 全内置多功能效果调节系统，有效抑制啸叫；配备双七段均衡调节器，快捷调节话筒及音乐效果；采用大容量滤波电容，避免噪声对音质的干扰；优质环形低漏磁变压器及高质音频大功率输出管；使用先进的峰值型压缩限幅电路，降低输出过大时的失真；多路音频输入及视频切换、录音输出功能；可直接输出线性音频信号； 低噪音数控调速散热器、根据输出信号调节强弱；具备防过载、直流、过热、短路、次音的先进保护电路，；使用更安全；多功能多用途，适用于教学、会议、KTV等多种环境 | 20 |
|  | 音箱 | 教学定阻扩声音箱频响范围：30Hz~20kHz， 灵敏度：96dB，阻抗：8Ω， 声压级：85dB~110dB，指向性：120°H 90°V， 单元：8 寸，低音x1 2寸高音x1， 额定功率：80W，峰值功率：160W， 适用范围：教学、会议，颜色：黑，箱体：木质，布网面，带吊架；与功放匹配。 | 20 |
|  | 教学计算机 | 建议联想品牌，带硬盘保护卡。 1.I5- 3470 （COREI5 3.2G 三级缓存6MB） 2.主板芯片组Intel H61 /4G DDR3 1333MHZ/1T（7200转）硬盘/GT620 3.1G 独立显卡/20L机箱/ 4.电源 220V 180W电源/无PCI，6 * USB2.0，1 * 串口，1组PS/2/H61主板 5.19寸显示器 | 15 |
| 附件 | 线缆线材 | 系统集成所需线缆线材 | 47 |
| 软件 | 网管软件 | 1、★基于TCP/IP的多媒体教室网络化远程管理系统，不需另外铺设专线，基于SQL Server 数据库。 2、建组方式灵活，可以教学楼为单位，也可以整个学校为单位建立主控室。 3、可控制管理的教室数量和距离不受限制，可跨网段控制。 4、远程控制教室中控系统开关、投影机开关、幕布升降，远程为中控面板解锁，也可以对其他设备进行远程控制，包括调整线路音量、话筒音量等。 5、对多媒体教室设备可单独或批量进行管理和控制。 6、可远程集中监视各教室设备运行状态，支持图形画面方式实时显示。 7、★课表联动控制功能：总控软件内置课表排课管理软件，每学期只需要根据教务处课表进行排课，就可以自动在指定时间开启指定教室，实现无人值守的全自动管理。 8、支持临时调课，操作简单、便捷。 9、具备防盗报警功能，教室中控传递的报警信息，可通过网络传递给主控室管理平台。 10、完全Windows系统操作方式，通过鼠标和键盘即可完成单个或批量教室的控制，操作方便简洁； 11、★具备IC管理功能，在总控室，可实现对教室内IC卡控制器远程管理，实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询、IC卡数据管理等； 12、在网络故障情况下，教室端的设备可以独立正常使用。 | 1 |
|  | 教学观摩功能及软件 | 实现教学观摩功能，话筒采集音频信号，摄像头采集视频。可完成视频， VGA同步采集，实现教师画面，课件画面同步直播和录像，进行多画面教学。‍校领导可对任一教室课程进行多画面实时监看，支持跨网段，跨校区预览和评估，可将教室画面录制下来，存储在本地计算机，进行后期回放评估，评估的信息能够连同视频文件同步保存，并上传至资源中心，作为教学评估的一部分。 | 1 |
|  | 安防报警软件 | 出现警情时自动报警 | 1 |
| 存储 | 网络存储设备 | 磁盘数量：16，磁盘接口及容量：SATA/1T,2T,3T,4T（SSD可选），RAID级别：RAID0、1、3、5、6、10、50、JBOD、Hot-Spare (128路或2套64路） | 1 |
|  | 硬盘 | 2TB 监控级硬盘（希捷（Seagate）2TB ST2000VX000 7200转64M SATA 6Gb/秒 监控级硬盘或西部数据(WD)紫盘 2TB SATA6Gb/s 64M 监控硬盘(WD20PURX)） | 16 |
| 显示电视墙 | 显示单元 | 58英寸、高清、窄边、LED液晶电视，适合电视墙拼接。 | 8 |
|  | 数字视频矩阵画面分割器 | 双路VGA输出（或高清输出）；支持CIF 1、4、9、12、16，2*1、2*4、2*6多画面分割显示功能；支持4CIF（D1） 1、4、9，2*1、2*4多画面分割显示功能；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 | 4 |
|  | 装饰电视墙 | 2*4规格电视墙，可安装8个监视屏，美观大方，装饰美化墙面。 | 1 |
| 工作台 | 主控台 | 钢木结构定制（3米），根据实际需求定制 | 1 |
|  | 机柜 | 设备机柜 | 2 |
|  | IC卡发卡器 | 主控室用，IC卡读卡器，用于发卡，读卡类型：M1卡 | 1 |
|  | IP电话套件 | 语音网关支持H.323协议，含电话机 | 1 |
|  | 网管工作站 | 建议主机联想品牌ThinkCentre M8500t（i7 4770/8GB/2TB,23以上显示器） | 2 |
| 辅材 | 辅材 | 系统集成所需线缆线材和其他辅材。 | 1 |