河北科技师范学院外墙维修工程招标有关事项说明

河北科技师范学院拟实施外墙保温维修工程（以下简称本工程）。根据《河北省建筑市场管理条例》、《河北省建设工程招标投标管理规定》和《河北科技师范学院关于进一步规范经济活动项目招标工作的暂行规定》的要求，采取竞争性谈判方式。本工程分为A段、B段、C段三个标段进行，每个标段单独报价，同时开标，最后分标段择优选定中标单位。现将有关事项说明如下：

一、本工程标段划分

1、A段：秦皇岛校区北院1#、5#学生公寓外墙保温

工程名称：河北科技师范学院秦皇岛校区北院1#、5#学生公寓外墙保温工程。

工程量：北院1#公寓外墙保温面积3600㎡；北院5#公寓外墙保温面积2700㎡

建设地点:河北科技师范学院秦皇岛校区院内

2、B段：秦皇岛校区北院3#、4#学生公寓外墙保温

工程名称：河北科技师范学院秦皇岛校区北院3#、4#学生公寓外墙保温工程。

工程量：北院3#、4#公寓外墙保温面积 4600 ㎡

建设地点:河北科技师范学院秦皇岛校区院内

3、C段:昌黎校区芳南公寓、鑫园公寓外墙保温及彩钢屋顶

工程名称：河北科技师范学院昌黎校区芳南公寓外墙保温、鑫园公寓外墙保温及彩钢屋顶工程。

工程量：芳南公寓外墙保温面积 2100 ㎡，鑫园公寓外墙保温面积950㎡，彩钢屋顶面积580 ㎡。

建设地点:河北科技师范学院昌黎校区院内

二、外墙保温技术要求：

1、基本工序

（1）基层处理：将原墙面灰尘清洗掉，如有脱落或不平处，水泥砂浆找平。

（2）保温板采用80毫米厚聚苯乙烯泡沫板（EPS板）。密度≥20㎏/m3；燃烧性能不低于B2级。

（3）满刮粘接砂浆粘贴聚苯板。

（4）每两层粘贴一道水平阻燃板（板宽250 mm）。

（5）保温板采用一体式膨胀保温钉固定，规格：8mm×120mm，8个/m2。

（6）铺设耐碱网格布，单位体积质量≥160g/m2。

（7）抹面抗裂砂浆，厚3-5mm。

（8）刮外墙用防水腻子两遍，粉刷外墙乳胶漆两遍（颜色待定）。

2、聚苯板材料选用：聚苯板（EPS板）选用按秦皇岛市城乡建设局关于《建筑工程外墙保温系统企业目录》的通知（秦建[2013]96号）文件中所列企业生产的产品。

三、鑫园公寓彩钢屋顶技术要求：

1、屋面钢屋架、彩钢板工程制作、安装；预埋件的制作、安装，钢屋架结构、系杆、支撑结构、檩条结构的制作、防腐、运输及安装，屋面彩板及紧固件、密封件的安装，留设天窗，天沟、雨水管、檐板包边包角等项目，彩钢板厚度0.5㎜（以现场游标卡尺抽测为准）；屋架及檩条C型钢规格依据由施工单位依据设计规范选定选定。

2、材料要求：主要材料品种要求为①屋架、屋梁等主材采用Q235-B钢，檩条、支撑、普通螺栓螺母及垫圈采用Q235钢，屋面彩板采用0.5mm 厚V820压型彩板。②钢屋架结构、系杆、支撑结构、檩条结构的制作、焊接、防腐、安装均应符合钢结构工程施工验收规范要求(GB50205-2001)。

四、本工程共性要求

1、工期要求：自中标之日起，30个工作日交付使用。

2、承包方式:包工包料。

3、工程质量等级：合格。

4、资金来源: 学院自筹。

6、施工单位资质：要求具有建筑施工三级及以上资质等级的建筑施工企业均可参与施工竞标活动。

7、付款方式：各标段工程造价以审计结果为准，工程竣工经验收合格后支付工程造价95%。

8、保修：保修金额为工程造价的5%，保修期限为一年。

五、报价方式：采用平方米造价承包方式报价。报价包含内容有：

1、报价含材料费、人工费、机械费、吊篮脚手架费、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

2、报价含建筑垃圾清理及外运。

3、报价含各项取费费用及税金。

六、其他需要说明的问题以现场答疑及相关文字说明为准。