设备清单

A   段

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛多利斯石英/红外水分测定仪 | 德国 MA150 | 量程(g):150 传感器精度（mg)：1 平均重复性(%)： 初始样品重量〉1g时±0.2 初始样品重量〉5g时±0.05 可读性(%)：0.01 测量结果显示模式：%水份，%干重（固体），%比值，烘干后重量值g，蒸发重量mg 加热温度范围和设定：从40℃-220℃，增量1℃ 加热模式：标准、温和 加热单元：陶瓷IR加热器（红外）或金属弯管加热气（红外 暗场热管），翻盖式 RS232数据接口，可连接打印机、计算机 防尘罩 用于键盘(包括MA150)打印机外连式，YDP03-0CE 打印色带配合打印机YDP03-0CE 6906918 打印纸(5卷,50米/卷) 6906937 外校砝码 30 g ± 0.3 mg，YSS43 温度校正盘 YTM03MA | 1 |
| 2 | 保鲜膜透气率测定仪 | N500 | 测量范围0.02~50000cm3/m2·day·0.1Mpa （通过扩充体积上限可测试600000 cm3/m2·day·0.1MPa） 测量精度: 0.01cm3/m2·day·0.1Mpa 温度范围: 5~50℃，温控精度: ±0.01℃，湿度范围：0%RH，（5~100%RH选装），控湿精度：±2%RH，真空精度：0.1Pa 测试腔真空度：<20pa，试验压力：-0.1~+0.1Mpa，试验气体：O2、CO2、N2等，样品厚度：≤2mm，样品面积：Φ80mm，透过面积50.24cm2，电源：220V AC，50HZ 配置：主机一台、测试软件一套、裁样器一件、密封脂一支、1/8英寸铜管5m、氧气（99.999%）、减压阀一件、品牌计算机一台、密封圈2个 | 1 |
| 3 | 保鲜膜透水率测定仪 | W301 | 测量范围：0.02~10000 g/m2.day 测量精度:：0.001 g/m2.day 温度范围：10℃~50℃ 温度精度：0.1℃ 湿度范围: 0~20%RH干燥法，10~90%RH（双气流湿度法，选装） 湿度精度: ±2%RH 样品厚度：≤2mm 配置：主机一台、品牌计算机一台24万真彩触摸屏、裁样器一件，测试软件一套、通讯电缆一副、校验砝码（200g）、密封脂一支、分子塞一包、密封圈2个 | 1 |
| 4 | 多功能料理机/榨汁/搅拌机/原汁机 | 韩国YORISON料理手DK-509 | 型号：DK-509 电压：220V 功率：150W 频率：50Hz 毛重：8kg 规格:：450*210*265mm | 3 |
| 5 | 紫外分光光度计 | U-2910 日本日立 | 1.光学系统：双光束 2.波长范围：190-1100nm *3.光谱带宽：1.5nm 4.杂散光：≤0.05%（220nm Nal,340nmNaO2） *5.波长准确性：±0.3nm(656.1nm,486.0nm) *6.波长重复性：±0.1nm *7.光度范围：Abs:-3.00 to 3.00Abs ，0 to 300%T *8.吸光度准确性(采用NIST SRM 930 标准测量)±0.002Abs (0 to 0.5 Abs) ±0.004Abs (0.5to1.0Abs) ±0.008Abs (1.0to2.0 Abs) 9.吸光度重现性(采用NIST SRM 930 标准测量: ±0.001Abs (0 to0.5Abs)，±0.002Abs (0.5to 1.0 Abs)，±0.004Abs (1.0 to2.0 Abs)，±0.3℅T *10.扫描速度: 10，100, 200, 400, 800, 1,200, 2,400，3600nm/min 11.响应: 快速，标准，慢速 *12.漂移: 0.0003Abs/h, (500nm,开机两小时预热) *13.基线稳定性: 0.0007Abs/h, (260nm,开灯2小时后) 14.噪声: ±0.00015Abs/h, (500nm) *15.基线平直度: ±0.0006Abs (200 to 950nm) 16.光源: W1和D2灯 *17.光源切换: 自动（可以在325到375nm之间选择） 18.检测器: 硅光电池 19.显示器: U-2910彩色背光源LCD（26.4cm） 20.打印机: I/F U-2910：Centronics 接口: 21.数据: I/F RS-232C（UV Solution软件专用） 22.配置：主机一套;水浴恒温池托架一套;液体微量池一对;国内采购电脑和打印机一套 带*号为开展实验重要指标，必须满足 | 1 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | N-1100D-WD型 +5~180 ℃（水、油两用锅） | 温度调节精度：±1.5℃（水浴），±3.0℃（油浴）。温度控制：微电脑式ON-OFF控制，温度设定·显示：薄膜式按键输入设定·数字显示，安全机能：熔断器、感热式空烧防止器，试料瓶可使用容量：标配1L Max.3L，手动升降。直立式双层蛇形盘管 冷却面积0.146m2，试料瓶：：梨型瓶1L 标准磨口29/38。回收瓶：球型瓶1L 球面磨口S35/20，旋转连接轴：短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38，内径18mm×长178mm，特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫，直径230mm（160）×深100mm 约3L，直径240mm×深120mm 约5.5L 100mm＋150mm（手柄滑动+辅助延长），535W×355D×790H·11kg 配置：试剂瓶和回收瓶各2个，密封圈及垫2套。 配R410水流真空泵 排气量：20L/min 真空度：1.0KPa | 2 |
| 7 | 单室真空包装机 | RS-400 | 有效包装尺寸：400x350x70400x370x70，包装速度，3-4/min，热封条400 x 12真空泵排气量，20M3/h，外形尺寸：540 x 500 x 950，最低绝对压强≤1.0KPa | 2 |
| 8 | 全自动实验型杀菌锅 | 精锐ApexJR-600 | 最高杀菌温度：145℃ 设计压力：0.35mpa 水泵功率：1.5KW 空压机：0.75KW 杀菌锅材料厚度：4mm 制造依据：GB150 内径：600mm 长度：800mm 容积：0.25m³ 外形尺寸：1.5m*1.2m*1.4m 功率：12KW 材料：不锈钢 配置：水泵一台、空压机一台、水箱一个、食品篮一个 | 1 |
| 9 | 低速多管架自动平衡离心机 | TDZ5-WS | 最高转速5000r/min；最大相对离心力4390 xg；转速精度±30r/min；最短升/降速时间20/25S；定时范围0～99min； 有记忆功能；外形尺寸520×450×370mm(L×W×H)；重量40kg；离心腔直径380mm；腔内相对温度；常温+5℃；门锁类型机械门锁；电源Ac220V 50Hz 5A 配置：标配+4×100ml水平转子+8×50ml水平转子 | 1 |
| 10 | 多功能厨师机 | 凯伍德KM005 | 容量: 6.7升，功率：1500W，配搓粉器、k字桨、打蛋器、弹性桨 | 1 |
| 11 | 台式电动离心机 | 80-2 | 转速：0-4000rpm；容量：20ml×12；最大相对离动：2350xg；电源： 200V.50HZ | 4 |
| 12 | 美的搅拌机 | MJ-400BP01C | 电压：220V；功率：400W；容积：1.5L | 3 |
| 13 | 高速中药粉碎机 | JSP-200 | 包装尺寸：175*165*390mm；槽口直径：130mm；槽口深（带螺纹）：73mm；槽口深：60mm；重约：4340g。粉碎克数：200g。电压：220V；功率：1100W；电机功率：25000（转/分）；配件：（1）刀片大小各2支；（2）碳刷1副；（3）毛刷1支；（4）保险丝3支 | 4 |
| 14 | 橡木桶泵 | khj-t1 | 电压：220V；扬程15m，转速14000转/min，不锈钢泵体。能从橡木桶的容器中自吸葡萄酒等液体。 | 1 |

B   段

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式叶面积仪 | ECA-YM01 | 测量宽度：108 mm ( 210 mm)，测量长度：无限，分辨率：0.1 mm2，通讯端口：SD卡储存，测量单位：cm2（面积）、cm（长度、宽度和周长），内存：1G，显示器：12864，扫描速度：400 mm/s， 电池：7.2 V充电镍氢电池，电池容量：连续工作10 h以上，工作温度：0～50℃，大小：6.0 x 4.5 x 34.5 cm， 重量：1 Kg | 4 |
| 2 | 单道移液器 | P2，P10，P20，P100、P200，P1000，P5000，P10000 | 单道手动吉尔森移液器 型号: F144801。量程范围：共有八种型号，覆盖自 0.2 微升至 10 毫升的全部量程。 | 2 |