| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央实验台 （不要水池，下面柜和台面一样宽，不缩进，一半无抽屉。分两排放） | 1000*1500*800 | 米 | 37 | 钢木结构，钢架采用1.2mm鞍钢优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂，防轻度酸碱；台面采用国产实芯理化板（12.7㎜），防强酸、强碱、有机溶剂；箱体采用露水河三聚氰胺板箱体, 2mm厚防水边。带插座 抽屉滑道和铰链为国产优质铰链。带锁，哑光不锈钢把手。 |
| 高温台 （分两排放，下面柜子无缩进和台面一样宽）不要水池 | 1000*1500*800 | 米 | 10 | 20mm大理石台面， 柜子里面带插座，优质冷轧钢板，表面磷化做EPOXY粉末喷涂，强吸附抗腐蚀。18mm厚门板，PVC封边条，边角倒圆角修饰。带锁 ，哑光不锈钢把手，铰链为国产优质铰链。 |
| 试剂架 （不要灯） | 300*450 | 米 | 26 | 钢架玻璃结构；钢架采用1.2mm鞍钢优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂；有机玻璃；带电。配有16mm不锈钢防脱落滑竿。 |
| 试剂架 | 300*750 | 米 | 11 | 钢架玻璃结构；钢架采用1.2mm鞍钢优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂；有机玻璃；带电。配有16mm不锈钢防脱落滑竿。 |
| 边台（高温） （不要抽屉，对开门柜无缩进，和 台面一样宽，柜中加一层活动板）不 要水池 | 1000*750*800 | 米 | 10 | 20mm大理石台面，带插座，优质冷轧钢板，表面磷化做EPOXY粉末喷涂，强吸附抗腐蚀。18mm厚门板，PVC封边条，边角倒圆角修饰。带锁 ，哑光不锈钢把手，铰链为国产优质铰链。哑光不锈钢把手。带锁 |
| 边台 （不要抽屉，对开门柜无缩进，和台面一样宽，柜中加一层活动板） | 1000*750*800 | 米 | 71 | 同中央台，其中4米要抽屉。 |
| 水池 （外翻边） | 内径500*400*300 | 个 | 15 |  |
| 三联水龙头 |  | 个 | 15 |  |
| 滴水架（安在水池上面） | 260*360 | 个 | 18 | 理化板底板，PP棒18个。 |
| 通风橱 | 1500*800*2350 | 组 | 1 | 规格：1500*800*2350mm 视窗尺寸：最大高度：ＨＧ＝７８０mm，最小开口：ＨＧ＝１mm，内外面板：采用1.2mm鞍钢优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂,防腐处理,内外结构可以容纳电机器材,并且阻止腐蚀气体的侵入。双层侧板：外侧采用采用1.2mm优质冷轧钢板,双面环氧树脂静电喷涂,防腐处理,内侧采用国安抗倍特板,双侧结构构成抗腐防爆结构。背板：采用6mm国产抗倍特板，对爆炸有释压的作用，顶板：采用6mm国产抗倍特板，对爆炸有释压的作用 导流板：采用三段式的结构，排风无死角，能对不同比重的气体有效排放。视窗：采用6mm安全强化玻璃，可以停在任意位置。日光灯：隐藏在面板以下，不与气体接触，易更换。台面：采用国产实芯理化板台面，防酸碱，耐腐蚀，调整脚：采用钢制，PP包裹，防潮，可防火，调节水平。把手：采用不锈钢亚光拉手悬吊钢索：采用PVC包裹，防腐处理 |
| 通风厨风机 | 6000风量 | 台 | 1 | 离心风机，防酸碱、实验室专用，风量6000m³/h风量 |
| 吊柜 | 1000*300*600 | 米 | 16 | 钢木结构，木门。带锁 |
| 吊柜 | 1000*300*600 | 米 | 2 | 钢木结构，透明玻璃门。带锁 |
| 抽油烟机 | 895*600*520 | 个 | 4 | 老板大吸力油烟机，最大风压>320Pa，噪音：53db，排风量17m3/min。标准风压>220Pa |
| 插座 | 六孔 | 个 | 156 | 飞雕6孔插座，每个插座配2.5米2.5平方国标线 |
| 药品柜 | 800*500*1800 | 个 | 20 | 板式结构，基材为露水河三聚氰胺板，上箱体磨砂玻璃对开门，下箱体板式对开门，理化板隔板，带锁，防轻度酸碱 |