| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术指标、参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄层色谱点样器 | SP-II型 | 点样横向行程： 25cm；点样时间： 全程90秒；加热温度： 50－200度；进样器针头高度调节距离：5cm；点板尺寸：最大20X20cm；点样方式：圆点、条带。 | 1 |
| 2 | 自动薄层铺板机 | TD-II型 | 制板：不平行度 ≤ 0.03mm 制板时间：约10秒；制板量：每次可铺不同规格数量： 20x20cm--4张； 20x10cm--8张； 20x5cm --16张；10x10cm --8张；10x 5cm--16张 ；规格：101mm X 22mm X 17mm ；重量：6kg；电源：220V 50HZ；可铺厚度分别为：0.15mm 、0.2mm、0.25mm、0.3mm , 宽度分别为200mm、100mm 薄层色谱板。 | 1 |
| 3 | 动物专用多普勒血压计 | DS-100型 | 探头：8MHz 电池：DC7.4V 1500mAh 锂电池扩音器：4欧姆 1W 耳机：双声道270欧姆 3.5mm | 1 |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | 容积：30L ；功率：2KW；电源：220V；最高工作/设计温度：126℃/128℃；最高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa；内腔尺寸(mm)：Φ300×400；提篮尺寸(mm)：Ф280×360×1个；微电脑智能化控制；超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气；低水位报警，断水自控；超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒。 | 1 |
| 5 | 牛保定架 | 可移动180cm*78cm*170cm | 6柱 ；材质：钢制,表面喷塑处理；特点：全部采用钢管加工而成，配备腹带操作机构、后腿带操作机构和栏杆门操作机构；固定部件包括框架、支撑杆、底板和前腿架，由大小链轮、链条、传动轴、操作手柄、组成，通过操作手柄能带动大链轮转动，从而带动传动轴转动，实现套卷在传动轴上的腹带或后腿带的升降，达到保定牲畜腹部或后腿的目的。栏杆门操作机构由拉索、连杆机构和活动杆组成，所述拉索和连杆机构分设在保定架的不同位置，均能将活动杆关闭或打开，实现套住或放开牲畜颈部的目的。 | 1 |
| 6 | 电子动物内镜 | VET-8015 | VET-8015电子胃肠镜视野角: 140°（直视）；分辨率：44万像素；钳子管道内径: 2.0mm；观察景深: 3-100mm；头端部外径：8.5mm；插入部外径：8.0mm；弯曲角度上180°下90°左右各100°；有效长度：1500mm；导光连接装置：光电一体优化连接插头；EP-2000内窥镜控制中心 测光、色调、增益可调，可以冻结内镜图像；17英寸专用彩色液晶高分辨监视器；专用仪器台车；图文工作站软件；异物钳3把。 | 1 |
| 7 | 电子称 | TF3040 3-100KG | 最小称量50克，稳定时间2秒内。 | 1 |
| 8 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1200 | 波长范围：200-1000nm；光谱带宽：4nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：0.5nm；光度准确度：±0.5%T；光度重复性：0.3%T；杂散光：0.2%T（360nm处）；稳定性：±0.002A/h(500nm处) ；显示方式：128×64位大屏幕液晶显示器；工作方式：吸光度、透过率、能量 、浓度；波长设置方式：自动 ；吸光度范围：-0.3-3A，0-200%T；检测器：进口硅光二极管；光源： 进口品牌钨灯；键盘： 触摸式按键；数据输出：USB标准接口；打印输出：并口；电源：AC 220V/50Hz | 2 |
| 9 | 手术用器械柜 | SMC-07 | 900×400×1750mm 不锈钢 | 2 |
| 10 | 高频电刀仪 | ART-E1型， 双极 | 电压：110-125V 电流：1.8A；电压：220-240V电流：0.9A；频率：50/60Hz；输出频率：1.5MHz～1.7MHz；）；最大输出功率：50WATTS（LOAD=500欧姆 尺寸：8.4CM*20CM*21.5CM；手机线长度：180CM；极板线长度：200CM；TIP耐温：125℃；双极；带止血镊；刀头2套（其中标配1套，每套7个，原装进口） | 2 |
| 11 | 不锈钢电热板 | TP-1500 | 加热器采用特殊材料制作，不易烧坏；面板选用不锈钢板,有优越的抗腐蚀性能，高温状态无翘曲变形。可用金属及玻璃器皿加热液体。 电源电压：220V；最高温度：工作面300℃；工作面积：350×250(mm)；加热功率：1500W；控温范围：室温-300℃；控温方式：数显。 | 6 |
| 12 | 台式高速离心机 | TGL-16G | TGL-16G型离心机机壳采用高强度塑料，具有体积小、造型美观大方、高速运行噪音小、腔内温升小和分离效率高等优点。整机电脑控制，操作简便，配有电子门锁，安全可靠。适用于生物、医药学和农业科学等领域的实验，分析工作，在遗传基因、蛋白核酸等实验研究的使用中效果更为显著。最高转速：16000r/min，最大相对离心力:18080(×g);容量：5ml×10、1.5ml×12；定时范围：0-60min；电 源：220V50HZ；外形尺寸：270mm×230mm×265mm(L×W×H); 重量:12kg | 2 |
| 13 | PCR仪 | L96+型 | 台容量：96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 适用管型：0.2ml PCR管，0.5mlPCR管 液晶显示：中文和英文双语切换界面 通讯接口： USB2. 升降速度：最大升温速度：4℃/秒，最大降温速度：3.5℃/秒 最大循环数：标准循环100个 有温度递增/递减功能（0.1～10.0℃,可做Touchdown PCR实验） 有自动暂停功能和断电保护功能 | 1 |
| 14 | 数显游标卡尺 | 111N-101GA | 测量范围：0-200（mm）；大型清晰的液晶读数显示；带电源开关，任意位置清零；测量单位转换（mm/inch；读数值：0.02（mm）；测量精度：0.03；规格：200mm。 | 10 |
| 15 | 单道可调移液器（0.5-10） | Top系列 | 量程：0.5-10μL；允许最大系统误差1.0%；允许最大随机误差0.80%；可半支高温高压消毒(121度，15个大气压，20分钟)。 | 6 |
| 16 | 单道可调移液器（10-100） | Top系列 | 量程：10-100μL；允许最大系统误差0.80%；允许最大随机误差0.60%；可半支高温高压消毒(121度，15个大气压，20分钟)。 | 10 |
| 17 | 单道可调移液器（20-200） | Top系列 | 量程：20-200μL；允许最大系统误差0.60%；允许最大随机误差0.60%；可半支高温高压消毒(121度，15个大气压，20分钟)。 | 10 |
| 18 | 单道可调移液器（100-1000） | Top系列 | 量程：100-1000μL；允许最大系统误差0.60%；允许最大随机误差0.60%；可半支高温高压消毒(121度，15个大气压，20分钟)。 | 10 |
| 19 | 凯达离心机配12×1.5m和8×5ml转子 | TG16B | 最高转速 16000r/min 最大相对离心力17800×g 最大容量40ml 转速精度 ±50r/min 定时范围 1s-99min59s 电源 AC 220V 50Hz 8A 整机噪声 ≤65dB 外形尺寸 300×260×210mm 重量14kg | 1 |
| 20 | 视频视教采集系统 | RM6240S | 1、操作平台采用收纳式设计，实验结束后可以方便的收纳入笔记本电脑包中；平台尺寸：270*185*40mm（收纳时），展开时（摄像机最高位置465mm），并可旋转摄像机（2个方向）。视频平台带LED高亮顶灯，亮度可调，（选配辅助底灯平台）。内置200万像素CCD高清镜头，具备VGA和AV输出（可接显示器，投影仪）时清晰度800TV线;USB视频输出最高解析度：200w像素（2048*1024）; 2、可以在学生机上观察教师机的整个演示过程；可进行屏幕广播与点播、监视、远程辅导、录制、回放、网络考试、同步文件传输、提交作业、远程命令、锁定学生机键盘和鼠标班级和学生管理等功能。具备放大缩小，图形，文字标注，图形旋转，正负片功能，录像，抓拍图片等多种功能。3、软件包含视频独立使用模块，16通道。该系统可保证24小时不间断工作，记录数据和图像数据实时存储，即便断电可以保证之前的数据不会丢失。可脱离生理信号采集处理系统独立使用，用于独立实验录像教学等；4、隔离型，可用于动物和人体；采用独立插件式结构、内置电源，直接接入220V交流电源。具备医疗器械注册认证；内置刺激器，刺激幅度≤50V；具备刺激器短路保护功能；能够与实验室现有设备配套；在实验过程中具备断电保护功能，重新开机后能够找回断电前记录的波形。视频窗口可以任意放大或者缩小；配备张力、压力换能器无需定标，可以定性、定量测定，具备专利证书。5、聚焦、放大、缩小、照明等功能采用平台按键式；同时，标配专用遥控器，可以远程控制摄像机；从而可以彻底解决，在手术过程中，用手难以直接操作或者污染摄像机按键和屏幕的问题。 | 1 |
| 21 | 电热恒温水浴锅 | HH.S21-8 | 工作室尺寸： 620×310×120 mm 温控范围： 室温+5～100℃ 温度波动： ±1℃ 功率： 1.5kw 电源电压： 220v/50Hz 备注： 双列八孔 | 1 |
| 22 | 电子天平 | YP30002 | 称量范围：0-3000g 可读性精度：10mg 外形尺寸：250×180×60mm 外包装尺寸：325×245×152mm 电源：交直流电两用 称盘尺寸：Φ125mm 净重：1kg | 1 |
| 23 | 移液器 | 0.5-10微升，5-50微升, 2-20微升,10-100微升，20-200微升,200-1000微升(各两把) | 1． 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。 2． 整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。 3． 人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。 4． 数字视窗，令所设定量程一目了然。量程范围广0.1-5000ul。 6． 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 7． 快捷轻便的管嘴推出器。 8． 替换型管嘴连件过滤芯，可防止污染和管嘴损坏。 9． 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。 | 1 |
| 24 | 戴尔电脑 | Vostro 3900 | 操作系统Windows 8.1 中文版 (64位) 显示器Dell 24 显示器,24.0 英寸VIS,宽屏,E2414H,VGA/DVI 键盘戴尔™ KB212-B USB 入门级商务键盘 (简体中文) 处理器第四代智能英特尔® 酷睿™ i3-4130 处理器 (3M 缓存, 3.4 GHz 内存4GB (1X4GB) 单通道DDR3 1600MHz SDRAM 内存 显卡NVIDIA® GeForce® GT 625 1GB GDDR3 硬盘500GB SATA 3.0Gb/s 硬盘带本机命令队列功能 机箱Vostro 3900 PFC 机箱 光驱16X DVD+/-RW 光驱 介质卡阅读器戴尔 19合1 介质卡读卡器 | 3 |
| 25 | 不锈钢电热蒸馏水器 | YN–ZD–Z–20 | 缺水自动断电功能,每小时能烧20升以上蒸馏水 | 1 |
| 26 | 铁皮试剂柜 | 1000*400*2000 | 柜皮及柜门锁都要求防潮、防腐蚀 | 2 |
| 27 | 通风药品柜 | 900*400*1800 | 柜皮及柜门锁都要求防潮、防腐蚀 | 1 |
| 28 | 心电图机 | ECG-2203B | LCD3.8英寸多个操作模式，实时心电波形，12导联同步采集，采样率：12Bit/1000Hz(1ms)12bit/1000Hz(1ms),工作模式： 手动、自动、心律不齐分析手动、自动心律不齐分析，交流滤波器50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz/45Hz,灵敏度:2.5/5/10/20/40mm/mz,高分辨热敏打印，液晶显示：320*240图形液晶，同时显示12道波形。漂移滤波器：自适应漂移滤波；输入回路：浮地输入，具有抗除颤效应；频率响应：0.05-160HZ;通讯接口：USB/RS232接口。 | 1 |
| 29 | 实验室纯水机 | TTL-6B | 进水水源：城市自来水，水压1.0-3.0kg /cm；吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001；可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm；微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml；TOC<10ppb UV254nm ；终端微滤MF0.22μm；金属阳离子含量(单位ppb): Fe(铁)＜0.002 ,Cu(铜)＜0.002, Al(铝)＜0.003,Ni(镍)＜0.001, Zn(锌)＜0.005,Cr(铬)＜0.001,Na(钠)＜0.02,K(钾)＜0.02；阴离子含量(单位ppb): Clˉ(氯)＜0.01, NO2ˉ(亚硝酸根)＜0.02,NO3(硝酸根)＜0.02, SO4(硫酸根)＜0.01；重金属离子＜0.1ppb | 1 |
| 30 | 滚筒洗衣机 | WM08X160TI | 洗涤公斤量: 6kg ；洗涤功率: 250W；洗衣程序: 化纤洗、棉麻洗、快洗、预洗、单漂、单甩、单排、标准洗；能效等级: 一级 箱体材质: 渗锌钢板；内桶材质: 不锈钢排水方式: 下排水 开合方式: 前开式；脱水功率: 460W | 1 |