|  |  | 设备明细 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 说明 | 数量 |
| 1 | 二食堂 |  |  |
| 1 | 红外筒形网络摄像机 DS-2CD2T10-I3 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防尘防水筒形摄像机，4mm(6mm,8,12,16mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外30米，DC12V/PoE，IP66.传感器类型 1/3" CMOS；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 数字宽动态；视频压缩标准 H.264 / MJPEG；H.264编码类型 H.264编码类型；视频压缩码率 32 Kbps~8Mbps；最大图像尺寸 1280 × 960；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调；背光补偿 支持,可选择区域；感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突；支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjou；接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,GB28181,ISAPI；通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V / PoE(802.3af) 功耗 5W MAX；红外照射距离 30米；防护等级 IP66。投标时提供生产厂家针对项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 | 15 |
| 2 | DS-1212ZJ | 摄像机壁装支架 | 15 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V,1A | 15 |
| 4 | 16路网络硬盘录像机 DS-7716N-E4 | 网络视频输入 16路1080P（4M）高清网络视频接入；网络视频接入带宽 100Mbps；HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放 16路；录像/抓图模式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放；备份模式 常规备份、事件备份；4个SATA接口,选配eSATA接口；最大容量 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘；语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口 1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口；USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0；报警输入 16路；报警输出 4路；网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等；电源 AC 220V；功耗（不含硬盘） ≤20W；工作温度 -10℃--＋55℃；工作湿度 10％--90％；机箱 19英寸标准1.5U机箱；支持600W高清网络视频接入、存储以及本地预览与回放；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（以公安部检测报告为准）；支持录像自动续传功能，能对前段摄像机断网这段时间内的SD卡中的录像回传到NVR；支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数，支持定时、报警抓图计划设置；针对不同通道可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像，同时不影响其他通道预览；支持重要录像文件标签标记与锁定功能，并可按照标签进行模糊检索；支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能；支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。投标时提供生产厂家针对项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 | 1 |
| 5 | 3T监控硬盘 | 西数 | 3 |
| 6 | 16口交换机 | 10M/100M | 1 |
| 7 | 电视机 | 55寸 | 1 |
| 8 | 施工辅材插接件及连接线 |  | 1 |
|  | 小计 |  |  |
|  | 三食堂 |  |  |
| 1 | 红外筒形网络摄像机 DS-2CD2T10-I3 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防尘防水筒形摄像机，4mm(6mm,8,12,16mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外30米，DC12V/PoE，IP66.传感器类型 1/3" CMOS；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 数字宽动态；视频压缩标准 H.264 / MJPEG；H.264编码类型 H.264编码类型；视频压缩码率 32 Kbps~8Mbps；最大图像尺寸 1280 × 960；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调；背光补偿 支持,可选择区域；感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突；支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjou；接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,GB28181,ISAPI；通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V / PoE(802.3af) 功耗 5W MAX；红外照射距离 30米；防护等级 IP66。投标时提供生产厂家针对项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 | 19 |
| 2 | 红外网络高清球机 DS-2DE7174-A | 130万/20倍光学/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频侦测/IP66/红外150米。1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度0Lux ；高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m 内置热处理及除雾系统；红外灯寿命达3万小时；支持Smart IR防红外过曝技术；最大分辨率可达1280x960 ；精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动；支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大；支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；支持防雷、防浪涌、防突波；室外球达到IP66防护等级；20倍光学变倍，16倍数字变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；支持超低照度，0.05Lux/F1.4(彩色),0.01Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR；支持3D数字降噪、数字宽动态功能；支持透雾功能；支持强光抑制功能；支持以太网控制 可通过浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持Micro SD卡存储，可选配SD卡；支持NAS存储录像，录像可断网续传；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制；支持双码流技术，支持H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，支持实时视频输出分辨率为960p和720p；支持网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE；支持1路音频输入和1路音频输出；水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区；水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s；水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s；支持256个预置位；支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点；支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟；支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整；支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)；支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 | 2 |
| 3 | DS-1601ZJ | 球机壁装支架 | 2 |
| 4 | DS-1212ZJ | 摄像机壁装支架 | 19 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V,1A | 19 |
| 6 | 32路网络硬盘录像机 DS-8632N-E8 | 网络视频输入 32路1080P（4M）高清网络视频接入；网络视频接入带宽 200Mbps；HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）； 录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16路；录像/抓图模式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放 备份模式 常规备份、事件备份；8个SATA接口,选配eSATA接口；最大容量 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘；语音对讲输入 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口 1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口；USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0；报警输入 16路；报警输出 4路 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等；电源 AC 220V；功耗（不含硬盘） ≤20W；工作温度 -10℃--＋55℃；工作湿度 10％--90％；机箱 19英寸标准2U机箱；支持600W高清网络视频接入、存储以及本地预览与回放；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（以公安部检测报告为准）；支持录像自动续传功能，能对前段摄像机断网这段时间内的SD卡中的录像回传到NVR；支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数，支持定时、报警抓图计划设置；针对不同通道可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放 支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像，同时不影响其他通道预览；支持重要录像文件标签标记与锁定功能，并可按照标签进行模糊检索；支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能；支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。投标时提供生产厂家针对项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 | 1 |
| 7 | 3T监控硬盘 | 西数 | 6 |
| 8 | 16口交换机 | 10M/100M | 2 |
| 9 | 施工辅材插接件及连接线 |  | 1 |
| 100 | 电视机 | 55寸 | 1 |
|  | 小计 |  |  |
|  | 一食堂 |  |  |
| 1 | 红外筒形网络摄像机 DS-2CD2T10-I3 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防尘防水筒形摄像机，4mm(6mm,8,12,16mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外30米，DC12V/PoE，IP66.传感器类型 1/3" CMOS；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 数字宽动态；视频压缩标准 H.264 / MJPEG；H.264编码类型 H.264编码类型；视频压缩码率 32 Kbps~8Mbps；最大图像尺寸 1280 × 960；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调；背光补偿 支持,可选择区域；感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突；支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjou；接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,GB28181,ISAPI；通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印；通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V / PoE(802.3af) 功耗 5W MAX；红外照射距离 30米；防护等级 IP66。投标时提供生产厂家针对项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 | 4 |
| 2 | DS-1212ZJ | 摄像机壁装支架 | 4 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V,1A | 4 |
| 4 | 4路网络硬盘录像机 DS-7604N-E1 | 网络视频输入 4路1080P（4M）高清网络视频接入；网络视频接入带宽 25Mbps；HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）； 录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放 4路；录像/抓图模式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放；备份模式 常规备份、事件备份 1个SATA接口；最大容量 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘；语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；网络接口 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口；USB接口 1个USB2.0，1个USB3.0；报警输入 16路；报警输出 4路；网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等；电源 DC 48V 功耗（不含硬盘） ≤10W；工作温度 -10℃--＋55℃；工作湿度 10％--90％；机箱 19英寸标准1U机箱；支持600W高清网络视频接入、存储以及本地预览与回放；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（以公安部检测报告为准）；支持录像自动续传功能，能对前段摄像机断网这段时间内的SD卡中的录像回传到NVR；支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数，支持定时、报警抓图计划设置；针对不同通道可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放；支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像，同时不影响其他通道预览；支持重要录像文件标签标记与锁定功能，并可按照标签进行模糊检索；支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能；支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。投标时提供生产厂家针对项目的授权书原件及售后服务承诺书原件 | 1 |
| 5 | 3T监控硬盘 | 西数 | 1 |
| 6 | 8口交换机 | 10M/100M | 1 |
| 7 | 施工辅材插接件及连接线 |  | 1 |
| 8 | 电视机 | 55寸 | 1 |